# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：诺和诺德（中国）制药有限公司无菌生产厂项目W2-仓库2

建设单位（盖章）：诺和诺德（中国）制药有限公司

编制日期：   二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 诺和诺德（中国）制药有限公司无菌生产厂项目W2-仓库2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-120316-89-01-662030 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张博文 | 联系方式 |  | 13342063257 |
| 建设地点 | 天津经济技术开发区东区相安路31号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 117 度 42 分 13.3531 秒，北纬 39 度 02 分 57.4305秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 危险化学品仓储 G5942 |  | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业-149 危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 津开审批[2024]11440号 |
| 总投资（万元） | 2500 |  | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 |  | 施工工期 | 2025.4-2026.12 |
| 是否开工建设 | √否 是： |  | 用地面积（m2） | 299.04 |
| 专项评价设置情况 | 1）大气：本项目所在厂区外500m范围内无环境空气保护目标， 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），无需设置大气环境影响专项评价； 2）地表水：本项目无新增工业废水直排，因此无需设置地表水专项评价； 3）环境风险：本项目涉及的危险物质，其最大存储量小于 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、附录 C 中 的临界量，无需设置环境风险专项评价； 4）地下水：本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需设置地下水专项评价； 5）生态：本项目无取水口，无需设置生态评价专章； 6）海洋：本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，无需设置海洋评价专章。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称:《天津市滨海新区工业高质量发展“十四五”规划》 发布机关:天津市滨海新区人民政府办公室 审批文件名称及文号:《天津市滨海新区人民政府办公室关于印发天津市滨海新区战略性新兴产业发展“十四五”规划等25项重点专项规划的通知》，津滨政办发(2021)21号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《天津市先进制造业产业区总体规划环境影响报告书》； 规划环评召集审查机关：原天津市环境保护局滨海新区分局； 规划环评审查文件名称：关于对天津市先进制造业产业区总体规划环境影响报告书的复函； 规划环评审查文件文号：津环保滨监函[2007]9号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《天津市滨海新区工业高质量发展“十四五”规划》符合性分析 根据《天津市滨海新区工业高质量发展“十四五”规划》:统筹 构建滨海新区“一核两带多片区”工业发展格局。天津经济技术开发 区东区位于规划的滨海新区核心工业区，总体发展定位为“经开区东区着力优化产业结构、提升创新能力，围绕产业创新发展需求及未来产业发展导向，强化中心商务片区应用服务引领优势，推动滨海-中关村科技园发展，集聚一批拥有自主创新技术、成长性高、有带动引领作用的科技型企业，重点发展新一代信息技术(集成电路、大数据)、 人工智能、生物药、高端医疗器械产业”。 本项目建设地点位于天津经济技术开发区东区，建设地点用地性 质属于工业用地，建设内容属于为现有厂区生产的配套工程，现有工程属于生物药品制造，项目符合规划内容。 2、与《天津市先进制造业产业区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 诺和诺德（中国）制药有限公司无菌生产厂项目W2-仓库2位于天津经济技术开发区东区相安路31号诺和诺德（中国）制药有限公司现有厂区内，天津市环境保护局滨海分局已于2007年11月16日出具了《关于对<天津市先进制造业产业区总体规划环境影响报告书>的复函》（津环保滨监函[2007]9号）。根据规划环境影响评价，天津市先进制造业产业区由东区（天津经济技术开发区东区）、中区（塘沽海洋高新技术开发区）、西区（天津经济技术开发区西区）、南区（海河下游现代冶金产业区）四部分组成。规划面积184km2，其中产业区功能用地124km2，先进制造业产业区是滨海新区建设高水平现代制造业和科研转行基地的重要产业功能区，重点发展高新技术产业和先进制造业，规划确定先进产业区产业由六大产业构成，分别为电子信息产业、汽车和装备制造产业、石油钢管和优质钢材产业、生物技术与现代医药产业、新型能源和新型材料产业和数字化与虚拟制造产业。本项目位于天津经济技术开发区东区，在现有厂区内进行建设，不新增用地，现有厂区用地性质为工业用地，本项目为现有厂区配套设施建设，现有厂区主要生产胰岛素笔芯，属于C2761 生物药品制造，符合规划环评对于开发区东区的产业定位。 根据《关于对<天津市先进制造业产业区总体规划环境影响报告书>的复函》（津环保滨监函[2007]9 号）中的审查意见：报告书提出的入园产业宏观控制要求，入区企业必须符合报告书提出的“准入条件”，符合“先进”产业的特点和规划的定位，严格限制高污染、高耗能企业进入。本项目属于G5942危险化学品仓储项目，诺德（中国）制药有限公司现有厂区的附属配套设施，不属于高污染、高耗能产业，项目的建设符合规划定位和准入条件。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《天津市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析。 根据《天津市国土空间总体规划(2021-2035年)》划定的“三区三线”管控要求：（1）严守耕地和永久基本农田保护红线。各区政府应将已划定的耕地和永久基本农田落到地块、落实责任、上图入库、建档立卡，严守粮食安全底线。耕地和永久基本农田保护红线一经划定，未经批准不得擅自调整。优先保护城市周边永久基本农田和优质耕地，严格实施耕地用途管制。严格落实耕地占补平衡，确保耕地总量不减少、质量不降低。符合法定条件的国家能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须充分论证其必要性和合理性，并严格履行审批程序。（2）加强生态保护红线管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，国家另有规定的，从其规定;自然保护地核心保护区外，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，除满足生态保护红线管控要求外，还应符合相应法律法规规定。加强生态保护红线实施情况的监督检查，强化各部门数据和成果实时共享，提升空间治理现代化水平。 （3）严格城镇开发边界管理。城镇开发边界一经划定原则上不得调整,确需调整的按照相关程序执行。城镇开发边界内，各类建设活动严格实行用途管制，按照规划用途依法办理有关手续。在落实最严格的耕地保护、节约集约用地和生态环境保护等制度的前提下，结合城乡融合、区域一体化发展和旅游开发等合理需要，在城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地，并按照“三区三线”管控和城镇建设用地用途管制要求，纳入国土空间规划“一张图”严格实施监督。涉及的新增城镇建设用地纳入城镇开发边界扩展倍数统筹核算，等量缩减城镇开发边界内的新增城镇建设用地，确保城镇建设用地总规模和城镇开发边界扩展倍数不突破。 本项目建设地点位于天津经济技术开发区东区现有厂址内，位于 城镇开发边界范围以内，不涉及基本农田保护红线、生态保护红线 符合《天津市国土空间总体规划(2021-2035年)》“三区三线”的管控要求。 本项目在“三条控制线图”中位置见附图。 2、与生态保护红线符合性分析 本项目位于天津经济技术开发区东区相安路31号现有厂址内，经与《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》(津政发(2018)21号)对照，项目距离最近的生态保护红线为南侧海河，距离约为4.9km（本项目与天津市生态保护红线位置关系图见附图8。因此，本项目不涉及《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》(津政发(2018)21号)中规定的生态保护红线，符合《天津市人民政府关于做好生态保护红线管理工作的通知》(津政规(2024)5号) 中关于做好本市生态保护红线管理工作的有关事项。 经与《天津市人民代表大会常务委员会关于加强生态保护红线管理的决定》(2023年7月27日天津市第十八届人民代表大会常务委员会第四次会议通过)对照，本项目不涉及划定的生态保护红线，因此，符合生态红线的管理要求。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与天津市人民政府发布的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 天津市人民政府发布的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9号，以下简称为意见）明确，全市共划分优先保护、重点管控、一般管控三类311个生态环境管控单元（区），其中陆域生态环境管控单元281个，近岸海域生态环境管控区30个。 根据意见，重点管控单元（区）指涉及水、大气、土壤、海洋及自然资源等资源环境要素重点管控的区域，共180个，其中陆域重点管控单元165个，主要包括中心城区、城镇开发区域、工业园区等开发强度高、污染排放强度大，以及环境问题相对集中的区域；近岸海域重点管控区15个，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。重点管控单元（区）以产业高质量发展和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。深入推进中心城区、城镇开发区域初期雨水收集处理及生活、交通等领域污染减排，严格管控城镇面源污染；优化工业园区空间布局，强化污染治理，促进产业转型升级改造；加强沿海区域环境风险防范。在重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，重点解决生态环境突出问题，推动生态环境质量持续改善。 本项目位于天津经济技术开发区，属于重点管控单元-工业园区。根据本报告后续章节分析，本项目在采取相应的污染防治措施后，污染物可满足相应的国家和地方排放标准。本项目在采取相关风险防范措施后，项目环境风险可控。因此，项目建设内容符合相关管控意见要求。本项目在“天津市环境管控单元分布图”位置见附图。 （2）与《天津市滨海新区人民政府关于印发实施“三线一单”生态环境分区管控的意见的通知》（津滨政发〔2021〕21号）符合性分析 新区陆域划分86个环境管控单元，近岸海域划分30个生态环境管控区。陆域86个环境管控单元中，优先保护单元23个，主要包括生态保护红线和自然保护地、饮用水源保护区、水库和重要河流等各类生态用地；重点管控单元62个，主要包括城镇开发区域、工业园区等区域；一般管控单元1个，是除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。近岸海域30个生态环境管控区中，近岸海域优先保护区3个，主要包括海洋特别保护区和自然岸线等；近岸海域重点管控区15个，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域；近岸海域一般管控区12个。生态环境分区管控要求方面，优先保护单元主要是依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，严守生态环境底线，确保生态环境功能不降低，生态系统碳汇量持续提升；重点管控单元主要是加强污染物排放控制和环境风险防控，强化重点行业减污降碳协同治理，通过推广绿色产品、绿色交通、绿色建筑等践行绿色低碳化生活方式，探索实施农业领域碳减排，落实“碳达峰、碳中和”相关要求，进一步提升资源利用效率；一般管控单元主要是生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实生态环境保护和“碳达峰、碳中和”基本要求。 本项目位于天津经济技术开发区，经对照“天津市滨海新区环境管控单元分布图”，本项目所在位置分区管控属于“重点管控单元-工业园区”。本项目在天津市滨海新区环境管控单元分布图中的位置见附图。 本项目运营期间不产生的废气、废水、固体废物。噪声可达标排放，不会对周边环境产生较大影响；同时本评价针对项目存在的环境风险进行了简要分析，提出在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案和应急组织结构，保证事故防范措施等的前提下，本项目环境风险可防控。 综上所述，本项目满足重点管控单元的要求，符合《天津市滨海新区人民政府关于印发实施“三线一单”生态环境分区管控的意见的通知》（津滨政发〔2021〕21号）要求。 （3）与《天津市生态环境准入清单》符合性分析 本项目内容与 2024 年 12月2日天津市生态环境局发布的天津市生态环境准入清单的对照及符合性分析如下: 表1-1本项目与天津市生态环境准入清单符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间 布局 约束; （一）优先保护生态空间。生态保护红线按照国家、天津市有关要求进行严格管控；生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态 保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。在严格遵守相应地块现有法律法 规基础上，落实好天津市双城间绿色生态屏障、大运河核心监控区等区域管控要求。对占用生态空间的工业用地进行整体清退，确保城市生态廊道完整性。; 本项目位于天津经济技术开发区东区相安路31号，不占用生态保护红线。; 符合. （二）优化产业布局。加快钢铁、石化等高耗水高排放行业结构调整，推进钢铁产业“布局集中、产品高端、体制优化”， 调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局，相关建设项目须符合国家及市级产业政策要求。除国家重大战略项目外，不得新增围填海和占用自然岸线的用海项目，已审批但未开工的项目依法重新进行评估和清理。大运河沿岸区域严格落实《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》要求。除与其他行业生产装置配套建设的危险化学品生产项目外，新建石化化工项目原则上进入南港工业区，推动石化化工产业向南港工业区集聚。天津港保税区临港化工集中区、大港石化产业园区和中国石油、中国石化现有在津石化化工产业聚集区控制发展，除改扩建、技术改造、安全环保、节能降碳、清洁能源以及依托所在区域原材料向下游消费端延伸的化工新材料等项目外，原则上不再安排其他石化化工项目。在各级园区的基础上，划分“三区一线”，实施区别化政策引导，保障工业核心用地，保护制造业发展空间，引导零星工业用地减量化调整，提高土地利用效率。; 本项目建设为现有厂区服务的甲类库房，现有厂区项目属于生物药制造，不属于钢铁、石化等高耗水高排放行业；本项目位于天津经济技术开发区东区相安路31号现有厂区，不新增围填海和占用自然岸线。; 符合. （三）严格环境准入。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝、氧化铝、煤化工等产能；限制新建涉及有毒有害大气污染物、对人居环境安全造成影响的各类项目，已有污染严重或具有潜在环境风险的工业企业应责令关停或逐步迁出。严控新建不符合本地区水资源条件高耗水项目，原则上停止审批园区外新增水污染物排放的工业项目。除已审批同意并纳入市级专项规划的项目外，垃圾焚烧发电厂、水泥厂等原则上不再新增以单一焚烧或协同处置等方式处理一般固体废物的能力。禁止新建燃煤锅炉及工业炉窑，除在建项目外，不再新增煤电装机规模。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝、氧化铝、煤化工等行业；本项目不涉及有毒有害大气污染物排放、运营期无新增用水量，无废水排放。本项目不涉及锅炉及炉窑；不在永久基本农田集中区域。; 符合. （四）生态建设协同减污降碳。强化国土空间规划和用途管制，科学推进国土绿化行动，不断增强生态系统自我修复能力和陆地碳汇功能。推进海洋生态保护修复，加快岸线整治修复，因地制宜实施退养还滩、退围还湿等工程，恢复和发展海洋碳汇。提升城市水体自然岸线保有率。强化生态保护监管，完善自然保护地、生态保护红线监管制度，落实不同生态功能区分级分区保护、修复、监管要求。; 本项目位于天津经济技术开发区东区相安路31号现有厂区，用地性质为工业用地，符合《天津市国土空间总体规划(2021-2035年)》划定的“三区三线”管控要求。; 符合. 污染物排放管控; （一）实施重点污染物替代。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换要求。新建项目严格执行相应行业大气污染物特别排放限值要求，按照以新带老、增产减污、总量减少的原则，结合生态环境质量状况，实行重点污染物（氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、氨氮两项水污染物）排放总量控制指标差异化替代。; 本项目不涉及重点污染物排放。; 符合. （二）严格污染排放控制。25个重点行业全面执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥、焦化行业现有企业以及在用锅炉，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。推进燃煤锅炉改燃并网整合，整改或淘汰排放治理设施落后无法稳定达标的生物质锅炉。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。建立管理台账，以石化、化工、煤电、建材、有色、煤化工、钢铁、焦化等行业为重点，全面梳理拟建、在建、存量高耗能高排放项目，实行清单管理、分类处置、动态监控。到 2030年，单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。; 不项目不属于25个重点行业；不涉及大气污染物排放；不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. （三）强化重点领域治理。深化工业园区水污染防治集中治理，确保污水集中处理设施达标排放，园区内工业废水达到预处理要求，持续推动现有废水直排企业污水稳定达标排放。严格入海排污口排放控制。继续加快城镇污水处理设施建设，全市建成区污水基本实现全收集、全处理。全面防控挥发性有机物污染，控制机动车尾气排放，无组织排放。加强农村环境整治，推进畜禽、水产养殖污染防控。控制农业源氨排放。强化天津港疏港交通建设，深化船舶港口污染控制。严格落实禁止使用高排放非道路移动机械区域的规定。强化固体废物污染防治。全面禁止进口固体废物，推进电力、冶金、建材、化工等重点行业大宗固体废弃物综合利用，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品，持续推动生活垃圾分类工作。大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。实现原生生活垃圾“零填埋”。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。推进污水资源化利用。到 2025 年，全市固体废物产生强度稳步下降，固体废物循环利用体系逐步形成。到 2025 年，城市生活垃圾分类体系基本健全，城市生活垃圾资源化利用比例提升至 80%左右。到 2030 年，城市生活垃圾分类实现全覆盖。; 本项目运营期无废水排放、无固废产生，其余不涉及。; 符合. （四）加强大气、水环境治理协同减污降碳。加大 PM2.5和臭氧污染共同前体物VOCs、氮氧化物减排力度，选择治理技术时统筹考虑治污效果和温室气体排放水平。强化VOCs 源头治理，严格新、改、扩建涉VOCs 排放建设项目环境准入门槛，推进低VOCs 含量原辅材料的源头替代。落实国家控制氢氟碳化物排放行动方案，加快使用含氢氯氟烃生产线改造，逐步淘汰氢氯氟烃使用。开展移动源燃料清洁化燃烧，推进我市移动源大气污染物排放和碳排放协同治理。提高工业用水效率，推进工业园区用水系统集成优化。构建区域再生水循环利用体系。持续推动城镇污水处理节能降耗，优化工艺流程，提高处理效率，推广污水处理厂污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术，提高污泥处置水平。开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算，优化污水处理设施能耗和碳排放管理，控制污水处理厂甲烷排放。提升农村生活污水治理水平。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; （一）加强优先控制化学品的风险管控。重点防范持久性有机污染物、汞等化学品物质的环境风险，研究推动重点环境风险企业、工序转移，新建石化项目向南港工业区集聚。严格涉重金属项目环境准入，落实国家确定的相关总量控制指 标，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。严防沿海重点企业、园区，以及海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险。进一步完善危险废物鉴别制度，积极推动华北地区危险废物联防联控联治合作机制建立，加强化工园区环境风险防控。加强放射性废物（源）安全管理，废旧放射源 100%安全收贮。实施危险化学品企业安全整治，对于不符合安全生产条件的企业坚决依法关闭。开展危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，加快实现重大危险源企业数字化建设全覆盖。推进“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善，涉及国家重点监管的危险化工工艺装置必须实现自动化控制，强化本质安全。加强危险货物道路运输安全监督管理，提升危险货物运输安全水平。; 本项目不涉及; 符合. （二）严格污染地块用地准入。实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。按照国家规定，开展土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等；未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. （三）加强土壤污染源头防控。动态更新土壤、地下水重点单位名录，实施分级管控，开展隐患排查整治。完成土壤污染源头管控重大工程国家试点建设，探索开展焦化等重点行业土壤污染源头管控工程建设。深入实施涉镉等重金属行业企业排查。划定地下水污染防治重点区域，分类巩固提升地下水水质。加强生活垃圾填埋场封场管理，妥善解决渗滤液问题。强化工矿企业土壤污染源头管控。严格防范工矿企业用地新增土壤污染。动态更新增补土壤污染重点监管单位名录。强化重点监管单位监管，定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测，监督土壤污染重点监管单位全面落实 土壤污染防治义务，依法将其纳入排污许可管理。实施重点行业企业分类分级监管，推动高风险在产企业健全完善土壤污染隐患排查制度和工作措施。鼓励企业因地制宜实施防腐防渗及清洁生产绿色化改造。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促企业落实拆除活动污染防治措施。; 本项目不涉及; 符合. （四）加强地下水污染防治工作，防控地下水污染风险。完成全市地下水污染防治分区划定。2024年底前完成地下水监测网络建设，开展地下水环境状况调查评估、解析污染来源，探索建立地下水重点污染源清单。加快制定地下水水质保持（改善）方案，分类实施水质巩固或提升行动，探索城市区域地下水环境风险管控、污染治理修复模式。; 本项目不涉及; 符合. （五）加强土壤、地下水协调防治。推进实现疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划“一张图”，新（改、扩）建涉及有毒有害物质、可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地下水污染防治要求，重点企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。加强调查评估，防范集中式污染治理设施周边土壤污染，加强工业固体废物堆存场所管理，对可能造成土壤污染的行业企业和关停搬迁的污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物处置场、工业集聚区等地块，开展土壤污染状况调查和风险评估。加强石油、化工、有色金属等行业腾退地块污染风险管控，落实优先监管 地块清单管理。推动用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理、公共服务）地块土壤污染状况调查全覆盖，建立分级评审机制，严格落实准入管理，有效保障重点建设用地安全利用。; 本项目不涉及; 符合. （六）加强生物安全管理。加强外来入侵物种防控，开展外来入侵物种科普和监测预警，强化外来物种引入管理。; 本项目不涉及; 符合. 资源利用效率; （一）严格水资源开发。严守用水效率控制红线，提高工业用水效力，推动电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工等高耗水行业达到用水定额标准。促进再生水利用，逐步提高沿海钢铁、重化工等企业海水淡化及海水利用比例；具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准新增取水许可。; 本项目不涉及; 符合. （二）推进生态补水。实施生态补水工程，积极协调流域机构，争取外调生态水量，合理调度水利工程，不断优化调水路径，充分利用污水处理厂达标出水，实施河道、水库、湿地生态环境补水。以主城区和滨海新区为重点加强再生水利用，优先工业回用、市政杂用、景观补水、河道湿地生态补水和农业用水等。保障重点河湖生态水量（水位）达标，维持河湖基本生态用水。; 本项目不涉及; 符合. （三）强化煤炭消费控制。削减煤炭消费总量，“十四五”期间，完成国家下达的减煤任务目标，煤炭占能源消费总量比重达到国家及市级目标要求。严控新上耗煤项目，对确需建设的耗煤项目，严格实行煤炭减量替代。推动能源效率变革，深化节能审批制度改革，全面推行区域能评，确保新建项目单位能耗达到国际先进水平。; 本项目不涉及; 符合. （四）推动非化石能源规模化发展，扩大天然气利用。巩固多气源、多方向的供应格局，持续提高电能占终端能源消费比重，推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化。坚持集中式和分布式并重，加快绿色能源发展。大力开发太阳能，有效利用风资源，有序开发中深层水热型地热能，因地制宜开发生物质能。持续扩大天然气供应，优化天然气利用结构和方式。支持企业自建光伏、风电等绿电项目，实施绿色能源替代工程，提高可再生资源和清洁能源使用比例。支持企业利用余热余压发电、并网。支持企业利用合作建设绿色能源项目、市场化交易等方式提高绿电使用比例，探索建设源网荷储一体化实验区。“十四五”期间，新增用能主要由清洁能源满足，天然气占能源消费总量比重达到国家及市级目标要求；非化石能源比重力争比 2020 年提高 4 个百分点以上。; 本项目不涉及; 符合. （4）与《滨海新区生态环境准入清单（2024年版）》符合性分析 ①本项目内容与天津市生态环境准入清单滨海新区区级管控要求的对照及符合性分析如下: 表1-2本项目与滨海新区生态环境准入清单滨海新区区级管控要求符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间 布局 约束; 1. 生态保护红线按照国家、天津市有关要求进行严格管控；生态保护红线内自然保护地 核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目不占用生态红线。; 符合. 2. 生态保护红线内除允许的对生态功能不造成破坏的有限人为活动外，规定范围内的国 家重大项目确需占用生态保护红线的，按照国家有关规定办理用地用海用岛审批。占用生态保护红线的国家重大项目，应当严格落实生态环境分区管控要求，依法开展环境影响评价。; 本项目不占用生态红线。; 符合. 3. 生态建设协同减污降碳。强化国土空间规划和用途管制，科学推进国土绿化行动，不断增强生态系统自我修复能力和陆地碳汇功能。; 本项目位于天津经济技术开发区东区相安路31号现有厂区，用地性质为工业用地，符合《天津市国土空间总体规划(2021-2035年)》划定的“三区三线”管控要求。; 符合. 4. 加强对滨海湿地的管理和保护，严格管控围填滨海湿地，逐步恢复自然湿地、滩涂。; 本项目不涉及; 符合. 5. 严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染工业项目。; 本项目不属于高污染项目; 符合. 6. 严格执行国家关于淘汰严重污染生态环境的产品、工艺、设备的规定，推动落后产能退出。; 本项目不涉及严重污染生态环境的产品、工艺、设备; 符合. 7. 严格项目准入门槛要求，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，大力发展高端精细化学品和化工新材料，提升产业链整体竞争力。; 本项目不属于“两高一低”项目; 符合. 8. 除与其他行业生产装置配套建设的危险化学品生产项目外，新建石化化工项目原则上 进入南港工业区，推动石化化工产业向南港工业区集聚。; 本项目属于为现有厂区服务的配套仓库，现有工程为生物药制造业，不属于危险化学品制造行业; 符合. 9. 天津港保税区临港化工集中区、大港石化产业园区和中国石油、中国石化现有在津石化化工产业聚集区控制发展，除改扩建、技术改造、安全环保、节能降碳、清洁能源以及依托所在区域原材料向下游消费端延伸的化工新材料等项目外，原则上不再安排其他石化化工项目。实施上述项目需同时满足以下条件：一是符合国家产业政策；二是在认定的化工园区范围内；三是采用安全、先进的生产工艺；四是不增加化工园区重点监管的危险化学品（氢气除外）产品产量且不增加危险化学品（氢气除外）外输总量；五是不扩大按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》确定的化工园区外部安全防护距离。; 本项目不涉及; 符合. 10. 在严控化工园区数量、提高发展质量的基础上，按照产业上下游一体化发展思路，将中国石油和中国石化现有在津石化化工产业聚集区纳入南港工业区，实行规范化、一体化管理。; 本项目不涉及; 符合. 11. 严把“两高”项目环境准入关，严格环评审批。建立“两高”项目管理台账，实行清单管理。严格实施“两高”项目节能审查，对不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高”项目，坚决叫停。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 12. 建立管理台账，以石化、化工、煤电、建材、有色、煤化工、钢铁、焦化等行业为重点，全面梳理拟建、在建、存量高耗能高排放项目，实行清单管理、分类处置、动态监控。; 本项目不属于石化、化工、煤电、建材、有色、煤化工、钢铁、焦化等行业; 符合. 13. 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严格执行煤电、石化、煤化工等产能控制政策。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝、氧化铝、煤化工; 符合. 14. 严格涉重金属项目环境准入，落实国家确定的相关总量控制指标，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。; 本项目不涉及重金属; 符合. 15. 除已审批同意并纳入市级专项规划的项目外，垃圾焚烧发电厂、水泥厂等原则上不再新增以单一焚烧或协同处置等方式处理一般固体废物的能力。; 本项目不涉及; 符合. 16. 按照国家产业结构调整指导目录要求，推动淘汰热轧窄带生产线，推动砖瓦、炭素企业实施转型升级或退出，鼓励独立热轧企业转型升级。; 本项目不涉及; 符合. 17. 禁止新建、扩建制浆造纸、制革、染料、农药合成等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于制浆造纸、制革、染料、农药合成等严重污染水环境的项目; 符合. 18. 光伏发电项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、Ⅰ级保护林地。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 19. 按照以新带老、增产减污、总量减少的原则，结合生态环境质量状况，实行重点污染 物（氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、氨氮两项水污染物）排放总量控制指标差异化替代。; 本项目不涉及重点污染物排放; 符合. 20. 加大 PM2.5和臭氧污染共同前体物VOCs、氮氧化物减排力度，选择治理技术时统筹考 虑治污效果和温室气体排放水平。; 本项目运营期无废气排放; 符合. 21. 落实国家控制氢氟碳化物排放行动方案，加快使用含氢氯氟烃生产线改造，逐步淘汰 氢氯氟烃使用。; 本项目不涉及; 符合. 22. 推进直排废水接入污水处理厂。完善污水集中处理设施和配套管网建设，强化工业集聚区水污染治理在线监控和智能化监管。; 本项目运营期无废水排放; 符合. 23. 加大力度推进管网雨污分流改造和雨污混接点改造，加强污水处理厂增容扩建与配套管网建设，实现城镇污水应收尽收。; 本项目所在厂区雨污分流; 符合. 24. 深入推进重点行业强制性清洁生产审核，制定重点行业绩效分级工作实施方案，对照 国家重污染绩效分级指南 B 级及以上标准，实施企业提升改造工程。; 本项目不属于重点行业; 符合. 25. 对全区及汇入富营养化湖库的河流实施总氮排放控制，总磷超标的河流实施总磷排放控制。; 本项目不涉及; 符合. 26. 加强 PM2.5和 O3协同控制，强化新建项目、煤炭、工业、扬尘、移动源“五控”治气， 加大以电代煤、以电代油力度。; 本项目施工期采取有效措施抑制扬尘，其余不涉及; 符合. 27. 进一步提高燃煤机组排放控制水平，积极推动实施煤电企业协商减排机制。; 本项目不涉及; 符合. 28. 深度治理燃煤锅炉。保留的燃煤锅炉结合实际情况，具备条件的，实施改燃、并网、关停，不具备条件的，确保主要大气污染物稳定达到超低排放水平。; 本项目不涉及; 符合. 29. 对以煤为原料的工业炉窑实施改燃治理，确实不具备改燃条件的，参照燃煤锅炉稳定 达到超低排放水平。; 本项目不涉及; 符合. 30. 鼓励全区直燃机低氮改造。; 本项目不涉及; 符合. 31. 加强无组织排放管控。全面落实国家《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）及相关工业污染物排放标准特别控制要求。石化、化工行业严格按照排放标准要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。; 本项目不涉及; 符合. 32. 在确保入海河流稳定消除劣 V 类的同时，强化入海排口管控、海水养殖污染防治、港口船舶污染防治“一管两治”。; 本项目不涉及; 符合. 33. 强化电力、石化、建材等行业减污降碳协同治理，推动电力、化工、石化、建材等行业实施碳排放强度和碳排放总量双控制度。; 本项目不属于电力、化工、石化、建材等行业; 符合. 34. 加强交通噪声污染防治，对噪声敏感建筑物集中区等区域采取隔声屏障、建筑物隔声和限行、禁鸣等综合防治措施。加强建筑施工噪声污染监管，实施城市建筑施工环保公告制度，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督。; 本项目不涉及; 符合. 35. 组织全区公共煤电机组科学制定脱硝催化剂再生或更换计划，确保治理设施稳定高效运行。; 本项目不涉及; 符合. 36. 完善农村生活污水处理设施运维长效机制，提升农村生活污水处理效率。; 本项目不涉及; 符合. 37. 推进农用地重金属污染防治，严格重金属排放监管，开展涉镉等重金属行业企业排查。; 本项目不涉及; 符合. 38. 大力推进生活垃圾减量化资源化。加强生活垃圾分类管理。加强塑料污染全链条治理， 整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。; 本项目不新增生活垃圾; 符合. 39. 推进燃煤锅炉改燃并网整合，整改或淘汰排放治理设施落后无法稳定达标的生物质锅炉。; 本项目不涉及; 符合. 40. 强化固体废物污染防治。全面禁止进口固体废物，推进电力、冶金、建材、化工等重点行业大宗固体废弃物综合利用，有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品。; 本项目不涉及; 符合. 41. 严格入海排污口排放控制。设置入海排污口或者向海域排放陆源污染物的，应当符合海洋功能区划和海洋环境保护规划。向海域排放陆源污染物的种类、数量和浓度等，必须严格执行国家或者本市规定的标准和有关规定。; 本项目不涉及; 符合. 42. 全面淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车、采用稀薄燃烧技术的国四及以下排放标准燃气货车。; 本项目不涉及; 符合. 43. 新增和更新的公交车全部为新能源汽车。更新巡游出租汽车和新增网络预约出租汽车全部使用符合规定的新能源汽车。新增和更新的城市物流配送车全部使用新能源车。大力推进洗扫车、洒水车和中小型垃圾车新能源化，积极稳妥建设新能源重型垃圾车运输场景。重点区域作业环卫车全面使用新能源车辆。推动政府投资项目、国有企业项目带头使用新能源渣土运输、预拌混凝土运输车辆。; 本项目不涉及; 符合. 44. 严格执行机动车强制报废标准和车辆安全环保检验要求，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。停止使用国三及以下排放标准环卫作业车辆、邮政快递车辆。强化排放检验，对燃气货车严格按标准采用简易工况法检测，淘汰采用稀薄燃烧技术的国四及以下排放标准燃气货车。; 本项目不涉及; 符合. 45. 推进高排放非道路移动机械淘汰更新或升级改造，允许具备改造条件的、残值较高的国二及以前排放标准机械自愿更换满足国四排放标准的发动机。; 本项目不涉及; 符合. 46. 着力实施挥发性有机物污染治理提升行动。深入开展低（无）VOCs 原辅材料替代； 持续推进工业领域 VOCs 综合治理。; 本项目不涉及; 符合. 47. 深入开展锅炉炉窑综合整治。实施工业炉窑清洁能源替代，不再新增煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。; 本项目不涉及; 符合. 48. 持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。; 本项目不涉及; 符合. 49. 加强涉 VOCs 重点行业全流程管控。实施储罐废气和装载工序废气综合治理，开展泄漏检测与修复工作。开展油品储运销环节油气回收系统专项检查，对汽车罐车密封性能定期检测。; 本项目不涉及; 符合. 50. 继续按照国家优先控制化学品名录及有关要求，严格限制高风险化学品的生产、使用， 进一步实施淘汰替代。; 本项目不涉及高风险化学品的生产、使用; 符合. 51. 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。加强重金属风险管控，加快实施重金属污染物总量控制。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 52. 严格相关项目环评审批，对高风险的化学品生产企业及工业集聚区、危险废物处置场、 垃圾填埋场等区域要采取措施加强防渗处理。; 本项目不涉及; 符合. 53. 实施建设用地准入管理，持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录，确保建设用 地开发利用符合土壤环境质量要求。将有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、农药等可能造成土壤污染的行业企业以及污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物处置场、工业集聚区等涉及关停、搬迁的，纳入建设用地土壤污染状况调查和风险评估。; 本项目不涉及; 符合. 54. 对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施要包括地下水污染防 治的内容；实施修复的地块，修复方案应包括地下水污染修复的内容。; 本项目不涉及; 符合. 55. 将生态环境风险防范纳入常态化管理。落实基于环境风险的产业准入策略，鼓励发展低 环境风险产业，完善化工、石化等重大风险源企业突发环境事件风险防控措施。; 本项目在落实各项污染防治措施的前提下，风险可控; 符合. 56. 重点防范持久性有机污染物、新化学物质等化学物质的环境风险，严格履行化学品国际 公约要求。严格涉重金属项目的环境准入，加强涉重金属行业污染防控，严格执行重金属污染物排放标准。继续实施重金属污染物总量控制制度，落实国家确定的相关总量控制指标。; 本项目不涉及持久性有机污染物、新化学物质等化学物质，不涉及重金属，在落实各项污染防治措施的前提下，风险可控; 符合. 57. 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有 效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目设置可燃气体报警器，地面防渗，各隔间设置集液井等措施避免土壤受到污染; 符合. 58. 建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规和相关标准的要 求，采取措施防止土壤污染。; 本项目不涉及; 符合. 59. 实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。对列入建设用地土壤污染风险管控和 修复名录中的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 60. 加强优先控制化学品的风险管控，重点防范持久性有机污染物、汞等化学品物质的环境 风险。; 本项目不涉及先控制化学品; 符合. 61. 新（改、扩）建涉及有毒有害物质、可能造成土壤污染的建设项目，严格落实土壤和地 下水污染防治要求，重点企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。; 本项目采取地面防渗，各隔间设置集液井等措施避免土壤及地下水受到污染; 符合. 62. 防范集中式污染治理设施周边土壤污染，加强工业固体废物堆存场所管理，对可能造成 土壤污染的行业企业和关停搬迁的污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物处置场、工业集聚区等地块，开展土壤污染状况调查和风险评估。; 本项目不涉及; 符合. 63. 实施危险化学品企业安全整治，对于不符合安全生产条件的企业坚决依法关闭。; 本项目不涉及; 符合. 64. 推进“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧 急切断装置、自动化控制系统的建设完善，涉及国家重点监管的危险化工工艺装置必须 实现自动化控制，强化本质安全。; 本项目不涉及; 符合. 65. 加强危险货物道路运输安全监督管理，提升危险货物运输安全水平。; 本项目不涉及; 符合. 66. 强化工矿企业土壤污染源头管控。严格防范工矿企业用地新增土壤污染。实施重点行业 企业分类分级监管，推动高风险在产企业健全完善土壤污染隐患排查制度和工作措施。鼓励企业因地制宜实施防腐防渗及清洁生产绿色化改造。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促企业落实拆除活动污染防治措施。; 本项目不涉及; 符合. 资源利用效率; 67. 落实最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控行动，加强重点领域节水，强化节水约束性指标管理，严格落实水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳 污总量“三条红线”。; 本项目不涉及; 符合. 68. 优化工业企业用水结构，积极推进海水淡化与综合利用，把海水淡化水纳入现有水资源 体系统一配置。; 本项目不涉及; 符合. 69. 强化水资源节约利用。加强再生水、雨洪、淡化海水等非传统水源的开发利用。; 本项目不涉及; 符合. 70. 政府投资建筑和大型公共建筑执行高星级绿色建筑标准。; 本项目不涉及; 符合. 71. 扩大新能源和可再生能源开发利用规模和比重，构建多元化能源供应体系，促进能源结 构的优化调整。; 本项目不涉及; 符合. 72. 在高污染燃料禁燃区内，新建、改建、扩建项目禁止使用煤和重油、渣油、石油焦等高 污染燃料。高污染燃料禁燃区内已建的燃煤电厂和企业事业单位及其他生产经营者使用高污染燃料的锅炉、窑炉，应当按照市或者区人民政府规定的期限改用天然气等清洁能源、并网或者拆除，国家另有规定的除外。; 本项目不涉及; 符合. 73. 禁燃区内燃用生物质燃料在满足高污染燃料组合分类管控要求的同时，应符合国家和本 市大气污染物排放标准相关规定。Ⅱ类禁燃区内保留的燃煤锅炉应符合国家及本市管控要求。; 本项目不涉及; 符合. 74. 能源、工业、交通、建筑等重点领域，以及钢铁、建材、有色、化工、石化、电力等重 点行业，应当采取措施控制和减少碳排放，符合国家和本市规定的碳排放强度要求，并且不得超过规定的碳排放总量控制指标。; 本项目不涉及; 符合. 75. 石化化工行业加快推动减油增化。; 本项目不涉及; 符合. 76. 推动城镇污水处理节能降耗，提高处理效率。; 本项目不涉及; 符合. 77. 持续提高电能占终端能源消费比重，推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化。; 本项目仅消耗电能; 符合. 78. 鼓励工业节水技术推广和应用，按照《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》， 围绕钢铁、石化化工等重点行业企业，加快国家鼓励的先进节水技术、工艺和装备推广应用。; 本项目不涉及; 符合. 79. 保障河湖生态流量。合理存蓄雨洪水、充分利用再生水，加快完善水系连通工程，保障 重点河湖生态基流。; 本项目不涉及; 符合. 80. 严格取水审批管理，地下水取水实行区域总量控制和年度用水计划管理。除为保障地下 工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水，为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，为开展地下水监测、勘探、试验少量取水的情形外，在地下水禁止开采区内禁止取用地下水。除以上规定的情形外，在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量；以上规定的情形消除后，应当立即停止取用地下水。; 本项目所在厂区已办理取水证; 符合. 81. 严控新增地下水地源热泵工程，现有地下水地源热泵工程运行期间要做到等量回灌，运 行期结束后要严格控制回扬水量。; 本项目不涉及; 符合. 82. 坚决控制化石能源消费。合理控制煤炭消费总量，深入推进煤炭清洁高效利用。; 本项目不涉及; 符合. 83. 严控新上耗煤项目，对确需建设的耗煤项目，严格实行煤炭减量替代。; 本项目不涉及; 符合. 84. 支持石化化工领域企业自建光伏、风电等绿电项目，实施绿色能源替代工程，提高可再 生资源和清洁能源使用比例。支持企业利用余热余压发电、并网。支持企业利用合作建设绿色能源项目、市场化交易等方式提高绿电使用比例，探索建设源网荷储一体化实验区。; 本项目不涉及; 符合. ②本项目内容与天津市生态环境准入清单滨海新区分类单元管控要求的对照及符合性分析: 本项目位于天津经济技术开发区东区，属于重点管控类单元，本项目与入清单滨海新区分类单元管控要求符合性如下。 表1-3本项目与生态环境准入清单滨海新区分类单元管控要求符合性分析 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元（工业园区）. 空间 布局 约束; 1. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 2. 新建项目符合各园区相关发展规划。 3. 涉及天津市双城中间绿色生态屏障区的产业园区应当依据《天津市绿色生态屏障管控地区管理若干规定》进行管理；按照《天津市双城中间绿色生态屏障区规划（2018—2035年）》 中的二级管控区、三级管控区进行空间布局优化与调整。; 1.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 2.本项目符合天津经济技术开发区东区发展规划。 3.本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 4. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 5. 推进电子行业企业工业废水分质处理。石化、印染等重点行业企业和化工园区，按照规定加强初期雨水排放控制，先处理后排放。 6. 雨污混接串接点及时发现及时治理，建成区基本消除污水管网空白区。 7. 强化工业集聚区水污染治理在线监控、智能化等监管，确保污水集中处理设施达标排放。 8. 以工业涂装、包装印刷和电子等行业企业为重点开展排查，制定低（无）VOCs 含量原辅材料推广工作方案，推动低（无）VOCs 含量原辅材料使用比例明显提升。工业涂装企业应当使用低 VOCs 含量的涂料。 9. 加强石化化工行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，全面控制 VOCs 无组织排放。 10. 推进工业绿色升级，聚焦信息技术应用创新、集成电路、车联网、生物医药、新能源、新材料、高端装备、汽车和新能源汽车、绿色石化、航空航天等产业链，推动战略性新兴产 业、高技术产业发展，加快构建绿色低碳工业体系，推广产品绿色设计，推进绿色制造，促进资源循环利用。 11. 加强工业领域恶臭异味治理，持续督促指导工业园区、产业集群开展“一园一策”和“一 企一策”恶臭异味治理。 12. 强化氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，建立重点工业源大气氨排放及氨逃逸清单，有序 推进燃煤电厂、钢铁、垃圾焚烧等行业氨逃逸防控。 13. 实施企业污染深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。持续推进全市废气排放旁路情况排查，定期更新旁路清单，重点涉气企业逐步取消烟气和含 VOCs 废气 旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。 14. 加快推动港口、机场、铁路货场、物流园区、工矿企业、建筑工地机械更新替代。基本淘汰国一及以前排放标准非道路移动机械。 15. 推进工业固体废弃物分类收集、分类贮存，防范混堆混排，为资源循环利用预留条件。 16. 深化船舶大气污染防治。加快老旧船舶更新改造，发展新能源和清洁能源动力船舶。 17. 推进港口低碳设备应用，推进码头岸电设施建设，加快新能源和清洁能源大型港口作业机械、水平运输等设备的推广应用。; 4.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 5.本项目不涉及。 6.本项目不涉及。 7.本项目不涉及。 8.本项目不涉及。 9.本项目不属于石化化工行业。 10.本项目不涉及。 11.本项目不涉及。12.本项目不涉及。 13.本项目不涉及。 14.本项目不涉及。 15.本项目不产生工业固体废物。 16.本项目不涉及。 17.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 18. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 19. 动态更新增补土壤污染重点监管单位名录，督促土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，预防新增土壤污染。 20. 防范集中式污染治理设施土壤污染，加强工业固体废物堆存场所管理。 21. 完善环境风险防控体系，强化生态环境应急管理体系建设，严格企业突发环境事件应急预案备案制度，加强环境应急物资储备。 22. 加强工业企业拆除活动、暂不开发利用地块土壤污染风险管控。 23. 加强石油、化工、有色金属等行业腾退地块的污染风险管控，落实优先监管地块清单管理。; 18.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 19.本项目不涉及。 20.本项目不涉及。 21.本项目建立了风险防控体系，本项目建成后根据实际情况对现有应急预案进行修编并进行备案。 22.不项目不涉及。 23.本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 24. 执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 25. 落实水资源刚性约束制度。加强工业节水减排、城镇节水降损，推进污水资源化利用和淡化海水利用。 26. 提高工业用水效率，推进工业园区用水系统集成优化。 27. 积极推动区域和建筑、企业、工业园区、社区等重点领域开展低碳（近零碳排放）试点示范建设工作。; 24.本项目执行市级总体管控要求和滨海新区区级管控要求。 25.本项目无新增用水量。 26.本项目不涉及。 27.本项目不涉及。; 符合. 综上，本项目建设符合滨海新区“三线一单”生态环境管控要求。 企业位于天津经济技术开发区东区园区内，符合产业园区规划总体定位、生态环境分区管控要求的建设项目。根据《关于天津经济技术开发区开展规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动试点工作的通知》，本项目环境影响报告书(表)可免于开展选址环境可行性分析、政策符合性分析。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 诺和诺德（中国）制药有限公司（以下简称“诺和诺德”）是外商独资企业，创立于2002年，由丹麦诺和诺德公司在天津技术开发区独资兴建。诺和诺德现有3个厂区，分别位于天津经济技术开发区南海路99号及145号、天津经济技术开发区东区相安路31号。一厂、二厂隔第六大街相邻，总占地面积128834.6m2。其中一厂位于第六大街南侧，占地面积为40000m3。二厂位于第六大街北侧，占地面积为88834.6m3。三厂位于二厂西侧隔相安路，占地面积98404.4m2。 三个厂区相互独立，目前一厂、二产均已投产，三厂在建。三厂主要建筑包括生产车间1（含连廊）、门卫1、蒸汽调压站等，目前主体已封顶。原计划三厂不单独建设化学品库，三厂化学品原料均依托现有二厂化学品库进行原辅料的储存。随着项目建设推进，原辅材料的供应链逐步清晰，部分原材料需要从国外进口，供货周期长，每次进口的量比较大，原拟依托的二厂化学品库容量不足，因此拟投资2500万元在三厂东南侧新建一座甲类化学品库房用于储存三厂部分化学品原料，不涉及化学品的灌装、分装作业。三厂CIP/SIP清洗灭菌设备第四遍清洗水，高压灭菌设备冷凝水，注射用水排浓水均回用，回用水的处理药剂原依托二厂化学品库储存，为使用方便，将回用水处理药剂次氯酸钠、缓蚀阻垢剂、聚合氯化铝、氯化钙、PAM（聚丙烯酰胺）存放在本项目仓库药剂间内。过氧化氢单独存放于易制爆间内。同时考虑到未来发展的需求，在化学品库内设置一个隔间，作为备用危废间，三厂后期产生的危险废物首先依托三厂在建危废间，危废处置单位每天清运，当天无法清运且三厂在建危废间超容的情况使用备用危废间。 本项目W2-仓库2为三厂服务，三厂目前在建工程仅为三厂的部分建设内容，本项目库房为后期预留空间，根据三厂的建设情况，若后期需要增加物料储存种类，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》履行环保手续。 本项目在地块中的位置如下图所示。 本项目位置 三厂 二厂 一厂 图2-1 本项目在地块中的位置图 2、本项目建设内容 本项目主要建设一栋甲类化学品库房，建筑面积299.04m2，计容建筑面积598.08m2，项目建成后三厂总建筑面积25091.29m2。 本项目用地情况详见下表： 表2-1 本项目用地情况表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 299.04. 2; 总建筑面积; m2; 299.04. 3; 绿地面积; m2; 45.41; 仅包括本次建设区域内绿化面积. 4; 绿地率; %; 19.03. 5; 计容建筑面积; m2; 598.08. 6; 建筑基底面积; m2; 299.04. 本项目主要新建建构筑物情况详见下表： 表2-2 本项目主要新建建构筑物一览表 项目; 占地面积（m2）; 层数; 高度（m）; 建筑面积（m2）; 计容面积*（m2）; 危险性类别. W2-仓库2; 299.04; 1; 9.515; 299.04; 598.08; 甲类库房. 注*：计容面积为计入容积率计算的面积，根据《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知（国土资发〔2008〕24号）》，对于工业项目用地范围内当建筑物层高超过8米的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。本项目仓库单层层高9.515m，超过8m，计容面积=该层建筑面积×2=299.04×2=598.08m2 本项目具体工程内容如下表所示。 表2-3 本项目工程组成一览表 工程名称; 具体说明; 备注. 主体工程; 化学品库; 新建 1 座甲类化学品库房（原料库，W2-仓库2），单层，为甲类仓库，库房长度为 26.7m，宽度为11.2m，高度为 9.515m，混凝土框架结构，耐火等级为一级。 库房分为四个隔间,分别为甲类库、易制爆化学品间、危废暂存间、药剂间。各隔间独立设置，分别设置入口。库房地面采用高密度聚乙烯防渗层。各隔间门口设有截流沟和集液坑，各出入口防静电接地球。各隔间设置便携式喷淋洗眼器（不接水电）。 整个库区分为两个防火分区，甲类库区为一个防火分区，易制爆化学品间、药剂间和危废暂存间为一个防火分区, 第一防 火分区建筑面积均为 208.2m2，第二防火分区建筑面积均为90.8m2。两个防火分区采用配筋砖墙分隔，屋面耐火时间大于1小时。隔间墙体采用200mm厚龙骨+50mm厚金属岩棉夹芯板。 防火分区; 建筑面积m2; 包括分区. 第一防火分区; 208.2; 甲类库. 第二防火分区; 90.8; 易制爆化学品间、药剂间、危废暂存间.; 新建. 公用工程; 给水; 主要用于消防，依托诺和诺德公司三厂在建的消防水系统；本项目不单独设置雨水管网，依托三厂在建雨水管网。; 依托. 供电; 依托诺和诺德三厂在建变配电设施，市政电源。; 依托. 供暖; 库房内采暖由三厂在建换热站提供45/30℃热水。; 依托. 制冷; 夏季制冷采用室外全新风直膨机组提供冷源，通过空调风管送风。; 新建. 通风; 通风系统由补风系统、排风机和相应的风管系统组成。每个房间均设置机械通风系统，平时与事故排风机合用。各房间均设2台同型号防爆型排风机（1用1备），平时保证最小6次换气次数，事故时开启备用排风机保证12次换气次数。排风机采用防爆风机定频控制。平时通风室内为微正压，事故状态下室内为微负压。室外空调箱作为事故排风的补风，室外新风经新风空调箱的冷热处理后通过风管送风以满足室内温度要求。; 新建. 物流配送; 本项目场外配送委托第三方进行配送; /. 环保工程; 废气; 本项目营运期不产生废气。; /. 废水; 本项目营运期不产生生产废水。本项目操作人员由诺和诺德公司三厂员工调配，因此本项目不新增生活污水。; /. 噪声; 采用低噪声的设备。; /. 固体废物; 本项目危废间为备用，三厂产生的固体废物首先依托三厂在建危废间，危废处置单位每天清运，当天无法清运且三厂在建危废间超容的情况使用备用危废间。; /. 环境风险; 项目每个隔间均设置截流沟和集液坑；化学品库房地面采用高密度聚乙烯防渗层；各隔间均安装视频监控系统；甲类库和危废暂存间设置可燃气体探测器及烟感探测器；药剂间及易制爆化学品间设置烟感探测器。; /. 3、储运方案 项目新建一座建筑面积299.04m2，计容面积598.08m2 的单层甲类化学品库房（原料库，W2-仓库2）。库房分为四个隔间，分别为甲类库、易制爆化学品间、危废暂存间、药剂间。根据目前三厂建设情况，W2-仓库2中本项目涉及的储存物料情况如下： 甲类库主要储存磷酸、清洁剂（Proklenz Two）、CIP 100、氢氧化钠、酚类消毒剂、盐酸、IPA（二甲基甲醇）、酒精、异丙醇、醋酸等；易制爆化学品间主要储存过氧化氢；药剂间主要储存柠檬酸、次氯酸钠、阻垢缓蚀剂、聚合氯化铝、氯化钙、PAM；备用危废暂存间预计主要储存废胰岛素、废油及其他三厂生产过程中产生的危险废物。 本项目过氧化氢单独存放于易制爆化学品间，甲类库中化学品采用隔板分隔储存。 本项目为三厂的配套库房，仅为三厂服务。本项目W2-仓库2化学品最大存储量34.546t/a，总周转量286.79t/a。仓库有预留储存空间，若后期需要增加物料储存种类活储存量，将对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》履行环保手续。 |
| --- | --- |

表2-4本项目物料储存情况一览表 序号; 储存物质名称; 形态; 包装规格; 最大暂存量; 周转量 t/a; 贮存周期; 存储温度（℃）; 储存方式; 是否在危化品名录. 数量; 质量（t）; 数量; 质量（t）. 1; 磷酸（85%）; 液体; 307.8kg/桶; 8桶; 2.46; 28桶; 8.62; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 是. 2; 柠檬酸; 液体; 5kg/袋; 4袋; 0.02; 10袋; 0.5; 4个月; /; 药剂间; 否. 3; 清洁剂（Proklenz Two ， 酸性）; 液体; 18.9L/桶; 4桶; 0.09; 8桶; 0.18; 半年; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 4; 柠檬酸; 液体; 25kg/袋; 60袋; 1.5; 120袋; 3; 半年; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 5; LpH III se Phenolic Disinfectant 酚类消毒剂（非无菌酚类消毒剂）; 液体; 4kg/桶; 65桶; 0.26; 260桶; 1.04; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 6; LpH III st Phenolic Disinfectant 1S18-29酚类消毒剂（无菌酸酚消毒剂）; 液体; 0.06kg/包; 1188包; 0.07; 4752包; 0.285; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 7; IPA（二甲基甲醇）; 液体; 1kg/瓶; 20瓶; 0.02; 2000瓶; 2; 3天; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 8; CIP 100（清洗剂）; 液体; 18.93L/桶; 68桶; 1.64; 272桶; 6.54; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 9; 氢氧化钠; 固体; 5kg/桶; 20桶; 0.1; 77桶; 0.385; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 是. 10; Vesphene III se Phenolic Disinfectant酚类消毒剂（非无菌碱酚消毒剂）; 液体; 4kg/桶; 45桶; 0.18; 176桶; 0.704; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 11; Vesphene III st Phenolic Disinfectant酚类消毒剂（无菌碱酚消毒剂）; 液体; 0.06kg/包; 1008包; 0.06; 4032包; 0.242; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 否. 12; 过氧化氢; 液体; 5L/瓶; 77瓶; 0.462; 308瓶; 1.848; 3个月; 5-25; 易制爆区储物架; 是. 液体; 2.5L/瓶; 77瓶; 0.231; 308瓶; 0.924; 3个月; 5-25; 易制爆区储物架; 是. 液体; 1L/瓶; 42瓶; 0.05; 168瓶; 0.202; 3个月; 5-25; 易制爆区储物架; 是. 13; 37%盐酸; 液体; 1.17kg/瓶; 130瓶; 0.152; 516瓶; 0.604; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 是. 14; 70%酒精; 液体; 1kg/瓶; 18135瓶; 18.135; 72540瓶; 72.54; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 是. 15; 70%酒精; 液体; 5kg/瓶; 748瓶; 3.725; 2992瓶; 14.96; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 是. 16; 异丙醇; 液体; 1kg/瓶; 480瓶; 0.48; 1920瓶; 1.92; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 是. 17; 异丙醇预湿抹布; 固体; 10片/包; 1250包; 12500片; 5000包; 50000片; 3个月; 5-25; 甲类库区储物架; 是. 18; 次氯酸钠; 固体; 12.5kg/桶; 20桶; 0.25; 180桶; 2.25; 1个月; /; 药剂间; 否. 19; 缓蚀阻垢剂; 固体; 25kg/桶; 10桶; 0.25; 120桶; 3; 1个月; /; 药剂间; 否. 20; 聚合氯化铝; 固体; 25kg/袋; 50袋; 1.25; 300袋; 7.5; 2个月; /; 药剂间; 否. 21; 氯化钙; 固体; 25kg/袋; 50袋; 1.25; 300袋; 7.5; 2个月; /; 药剂间; 否. 22; PAM（聚丙烯酰胺）; 固体; 25kg/袋; 10袋; 0.25; 60袋; 1.5; 4个月; /; 药剂间; 否. 23; 异丙醇; 液体; 3.2kg/桶; 4桶; 0.013; 24桶; 0.077; 2个月; /; 甲类库区储物架; 是. 24; 99.9%酒精; 液体; 2.25kg/桶; 3桶; 0.007; 24桶; 0.054; 1.5个月; /; 甲类库区储物架; 是. 25; 96%酒精; 液体; 2.25kg/桶; 4桶; 0.009; 24桶; 0.054; 2个月; /; 甲类库区储物架; 是. 26; 乙腈; 液体; 3.16kg/桶; 6桶; 0.02; 48桶; 0.152; 1.5个月; /; 甲类库区储物架; 是. 27; 醋酸; 液体; 2.625kg/桶; 4桶; 0.01; 72桶; 0.189; 20天; /; 甲类库恒温箱; 是. 28; 废胰岛素; 液体; 200kg/桶; 2桶; 0.4; 10桶; 2; 每天清运; /; 危险废物间; 否. 29; 废油（机油、润滑油）; 液体; 200kg/桶; 1桶; 0.2; 5桶; 1; 每半年; /; 危险废物间; 否. 30; 废试剂、沾染物、小气瓶、铁桶、试剂瓶、酸性废液、碱性废液、生物垃圾、电子废弃物等; 液体/固体; 200kg/桶; 5桶; 1; 725桶; 145; 每天清运; /; 危险废物间; 否. 本项目不同类型化学品的存储采用隔板分隔储存，选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存，满足《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）的要求。 根据储存物料MSDS，储存物料的理化性质及主要危险特性如下表所示。 表2-5 主要储存物料理化性质及危险特性一览表 序号; 物料名称; 主要理化性质; 主要危险特性; 危险性类别; 备注. 1; 磷酸; 无色无臭液体，熔点21℃，沸点158℃，无闪火，蒸气压20℃200Pa，相对密度1.71; 急性毒性估计值 经口大鼠1250mg/kg；混合物可导致严重眼部伤害。 EC50（水溞）＞100mg/L-48h; 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 2; 柠檬酸; 无臭液体，熔点135-152℃，相对密度1.542; 经口大鼠LD50：5400mg/kg；经皮大鼠LD50：＞2000mg/kg；; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 3; Proklenz Two ， 酸性; 柠檬酸15-40%，草酸0.1-1.5%，浅麦色透明液体，pH值约1.2，沸点99℃，密度1.18g/ml。; 经口大鼠LD50＞2000mg/kg，EC50（水溞）＞120mg/L-72h，LC50鱼类1，1516mg/L-96h; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 4; LpH III se Phenolic Disinfectant （三代非无菌酸酚）; 邻苄基对氯苯酚10-30%；异丙醇10-15%；磷酸10-30%；1-辛烷磺酸钠5-10%；2-苯基苯酸5-10%；二甲苯磺酸钠1-5%；苯磺酸，C10-16-烷基衍生物1-5%。淡黄色清澈液体，自燃温度＞34℃，20℃时的相对蒸汽密度44mmHg。; 经口大鼠LD50，3129mg/kg，经皮大鼠LD50＞5000mg/kg，吸入大鼠LC50＞0.61mg/L-4h；LC50鱼类1（黑头软口鲦），5.263mg/L-96h。; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 5; LpH III st Phenolic Disinfectant 1S18-29（三代非无菌酸酚）; 邻苄基对氯苯酚10-30%；异丙醇10-15%；磷酸10-30%；1-辛烷磺酸钠5-10%；2-苯基苯酸5-10%；二甲苯磺酸钠1-5%；苯磺酸，C10-16-烷基衍生物1-5%。淡黄色清澈液体，自燃温度＞32.5℃，20℃时的相对蒸汽密度44mmHg，pH0.25。; 经口大鼠LD50，3129mg/kg，经皮大鼠LD＞5000mg/kg，吸入大鼠LC50＞0.61mg/L-4h；LC50鱼类1（黑头软口鲦），5.263mg/L-96h。; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 6; CIP 100（清洗剂），混合物; 氢氧化钾10-30%，乙二胺四乙酸四钠1-5%，透明至淡稻草色，轻微的化学气味液体，具有腐蚀性，pH12.3-12.8，燃点96.7℃，相对密度1.27; LD50 经口大鼠860mg/kg;LC50鱼类1＞750mg/L；LC50-48h：440mg/L（水蚤），EC50-24h：2.1mg/L（大型蚤）。; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 7; 氢氧化钠; 白色固体，无臭，熔点318℃，不易燃，pH值＞14，蒸气压＜2400Pa，密度，2.13g/cm3; 固体 白色 无臭 可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物有害，LC50（食蚊鱼）125mg/L-96h; 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 8; Vesphene III se Phenolic Disinfectant（三代非无菌碱酚）; 邻苄基对氯苯酚10-15%；氢氧化钾5-10%；磺酸，C14-16-炔烃羟基和C14-16-烯烃，钠盐1-10%；2-苯基苯酸5-10%；异丙醇1-5%；二甲苯磺酸钠1-5%；磷酸1-5%。淡黄色清澈液体，pH值12.46，闪点,93.33℃，比重1.108。; 经口大鼠LD50，1750mg/kg，经皮大鼠LD＞5000mg/kg，吸入大鼠LC50＞0.63mg/L-4h；LC50鱼类1（黑头软口鲦），3.4mg/L-96h。EC50（水溞）1-2.5mg/L-48h。LC50鱼类2（蓝腮太阳鱼），2.74mg/L-96h。ErC50（藻类）3.57mg/L-72h（羊角月牙藻）。; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 9; Vesphene III st Phenolic Disinfectant（三代无菌碱酚）; 邻苄基对氯苯酚10-15%；氢氧化钾5-10%；磺酸，C14-16-炔烃羟基和C14-16-烯烃，钠盐1-10%；2-苯基苯酸5-10%；异丙醇1-5%；二甲苯磺酸钠1-5%；磷酸1-5%。深琥珀色透明液体，pH值6，闪点,93.33℃。; 经口大鼠LD50，1750mg/kg，经皮大鼠LD＞5000mg/kg，吸入大鼠LC50＞0.63mg/L-4h；LC50鱼类1（黑头软口鲦），3.4mg/L-96h。EC50（水溞）1-2.5mg/L-48h。LC50鱼类2（蓝腮太阳鱼），2.74mg/L-96h。ErC50（藻类）3.57mg/L-72h（羊角月牙藻）。; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 10; 过氧化氢; 有刺鼻性气味的无色液体，熔点-33℃，沸点108℃，不易燃，无闪燃，分解温度60℃，蒸气压2400Pa，相对密度1.1-1.2，无爆炸性。; 可能加剧燃烧，对水生生物有毒。LD50 经口大鼠431mg/kg；LC50-96h：16.4mg/L（肥头鲢鱼），EC50-48h：2.4mg/L（水溞），EC50-72h：2.62mg/L（海洋硅藻）; 含量≥60% 氧化性液体,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 11; 37%盐酸; 具有恶心气味的无色液体，熔点-30℃，蒸气压19000Pa，密度1.19g/cm3，非爆炸物; 液体 无色 恶心的 可能腐蚀金属。, 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成呼吸道刺激。对水生生物有毒。; 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 12; 70%酒精; 无色液体，闪电21℃，相对密度0.85-0.89; 经口：LD50 大鼠: 10470 mg/kg；吸入：4 小时 LC50 大鼠: 117 mg/l测试环境: 蒸汽；经皮：LD50 家兔: 15800 mg/kg; 易燃液体，类别2; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 13; 异丙醇; 具有酒精味的无色液体，易燃，熔点-89.5℃，沸点82.4℃，闪点12℃，可燃/爆炸下限：2.0%可燃/爆炸上限：13.4% ，蒸气压4300Pa，蒸汽密度2，密度0.786g/cm3，自燃温度425℃; LD₅₀ ：5840mg/kg，口服，大鼠 ； LD₅₀ ：12800mg/kg，皮肤，兔子 ； LC₅₀ ： 37.5mg/L，吸入，（4小时）大鼠 ； LC50-96h：9640mg/L（肥头鲢鱼），EC50-48h：13299mg/L（水溞），EC50-72h：＞1000mg/L（绿藻）。; 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 14; 异丙醇预湿抹布; pH值6-8（100%），闪点21℃，相对密度0.872-0.883; LD₅₀ 5840 mg/kg，口服，大鼠；LD₅₀12870 mg/kg，皮肤，兔子 ；LC50-96h：9640mg/L（肥头鲢鱼）; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 15; 次氯酸钠[含有效氯＞10%]; 微黄色液体，有似氯气的气味，熔点-6℃，相对密度1.1，沸点102.2℃，饱和蒸气压30.66（kPa，20℃）。; 大鼠经口：LD50：8910mg/kg，大鼠吸入：LC50：大于10.5mg/L，EC50:5.3mg/L（50%溶液，兔经皮）。LC50-96h：5.9mg/L（黑呆头鱼），EC50-24h：0.005mg/L（水溞），EC50-96h：2.1mg/L（大型蚤）。; 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）. 16; 阻垢缓蚀剂; 磷酸1-10%，氯化锌1-5%，盐酸1-10%。淡黄色液体，pH值＜2（100%），熔点：-12℃，密度1.1g/mL。; /; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 17; 聚合氯化铝; 白色粉末，熔点190℃，相对密度2.44。; 大鼠经口：LD50：3730mg/kg; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 18; 氯化钙; 白色颗粒、粉末、块状、片状，无味或略有气味，熔点782℃，沸点1600℃，相对密度2.152，易溶于水，同时放出大量的热，水溶液呈微碱性。; 吸入后，呼吸道有刺激症状，刺激鼻腔、口、喉，还可引起鼻出血和破坏鼻组织。; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 19; PAM（聚丙烯酰胺）; 颗粒状白色固体，无气味，熔点＞100℃，不可燃，相对密度0.6-0.9，溶于水，分解温度＞200℃。; 大鼠经口：LD50：＞5000mg/kg，大鼠经皮：LC50：＞5000mg/L。LC50-96h：10-100mg/L（斑马鱼），EC50-48h：＞50mg/L（大型蚤）。; /; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 20; 99.9%酒精; 无色液体，熔点-114℃，沸点78.29℃，爆炸上限：27.7%（V），爆炸下限：3.1%（V），闪点13℃，自燃温度363-425℃，蒸气压5726Pa，密度0.79g/cm3。; 大鼠经口：LD50：10470mg/kg，大鼠吸入（4h）：LC50：124.7mg/L。LC50-96h：15300mg/L（肥头鲦鱼），LC50-48h：5012mg/L（网纹溞），ErC50-72h：275mg/L（淡水藻）。; 闪点＜23℃和初沸点＞35℃：易燃液体，类别2; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 21; 96%酒精; 无色液体，熔点-114℃，沸点78.29℃，爆炸上限：13.5%（V），爆炸下限：2.5%（V），闪点13℃，自燃温度363-425℃，蒸气压5726Pa，密度0.805g/cm3。; 大鼠经口：LD50：10470mg/kg，大鼠吸入（4h）：LC50：124.7mg/L。LC50-96h：15300mg/L（肥头鲦鱼），LC50-48h：5012mg/L（网纹溞），ErC50-72h：275mg/L（淡水藻）。; 闪点＜23℃和初沸点＞35℃：易燃液体，类别2; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 22; 乙腈; 无色液体，醚样气味，熔点-45.7℃，沸点81℃，爆炸上限：16%（V），爆炸下限：4.4%（V），闪点2℃，蒸气压9864Pa，密度0.78g/cm3。; 小鼠经口：LD50：617mg/kg，小鼠吸入（4h）：LC50：6.022mg/L。LC50-96h：1640mg/L（肥头鲦鱼），ErC50-72h：9696mg/L（淡水藻）。; 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）. 23; 醋酸; 无色液体，具有恶心的气味，熔点16.64℃，沸点117.9℃，易燃，爆炸上限：19.9%（V），爆炸下限：4%（V），闪点39℃，自燃温度463℃，pH值2.5，蒸气压2079Pa，密度1.04g/cm3。; 大鼠经口：LD50：3310mg/kg，小鼠吸入（4h）：LC50：2819mg/L。LC50-96h：＞1000mg/L（虹鳟），LC50-48h：＞1000mg/L（水溞），ErC50-72h：＞1000mg/L（中肋骨条藻）。; 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1; 不属于健康危险急性毒性物质（类别 1）、健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）及危害水环境物质（急性毒性类别 1）.

| 建设内容 | 4、主要设备 本项目主要设备情况如下表所示。 表2-6主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 安装位置. 1; 全新风空调箱; 19000m3/h; 1; 化学品库外南侧地面. 2; 全新风直膨机组; 19000m3/h; 1; 化学品库外南侧地面. 3; 防爆事故排风机; 14800CMH; 1用1备; 甲类库. 4; 防爆事故排风机; 1900CMH; 1用1备; 易制爆化学品间. 5; 防爆事故排风机; 1400CMH; 1用1备; 危废暂存间. 6; 防爆事故排风机; 1200CMH; 1用1备; 药剂间. 7; 防爆电动叉车; /; 2; 移动设备，搬运用. 5、公用工程 （1）给排水 本项目运营期不用水，其用水环节为职工日常生活。本项目劳动定员4 人，由原有员工调配，不改变现有工程的用水及排水量。 （2）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，四班三运转，每班8h，年工作300d。人员由三厂现有员工调配，不新增。 （3）供电 由园区市政电网统一提供，依托现有工程。 （4）供热、制冷 制冷：新增全新风直膨机组供冷（位于室外）。 供热：依托现有工程，由现有工程换热站提供45/30℃热水。 6、厂区周边概况及平面布置情况 （1）项目周边概况 本项目建设位置位于诺和诺德公司三厂东南侧。四至范围：东侧为蒸汽调压站和相安路，西侧为厂区内空地、成品车间1及睦宁路，南侧为第六大街，北侧为厂区空地。 诺和诺德三厂四至范围：南至第六大街，隔六大街为爱克林（天津）有限公司和天津千之铧国际贸易有限公司；北至第七大街，隔第七大街为施耐德梅兰日兰低压（天津）有限公司和天津雀巢有限公司；东至相安路，隔相安路为诺和诺德公司二厂；西至睦宁路，隔睦宁路为柏欣科技有限公司、俊安集团睦宁工业园、乐福科技有限公司、宏源厨业股份有限公司。项目地理位置图见附图1，项目与诺和诺德公司三厂及四邻关系详见附图2。 （2）平面布局 现有厂区北向南、从西向东依次布置生产车间2、质检楼、自行车棚、门卫1、生产车间3、生产车间1、生产车间4、成品车间1、仓库、动力站。 本项目新建甲类化学品库位于三厂区东南侧，单层建筑，库房长度为 26.7m，宽度为11.2m，高度为 9.515m，混凝土框架结构，耐火等级为一级。库区分为四个隔间，分别为甲类库，易制爆化学品间，药剂间，危废暂存间。 整个库区分为两个防火分区，甲类库为一个防火分区，易制爆化学品间、药剂间和危废暂存间为一个防火分区, 第一防 火分区建筑面积均为 208.2m2，第二防火分区建筑面积均为90.8m2。两个防火分区采用配筋砖墙分隔。 本项目新建化学品库平面布局图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 本项目施工期主要为化学品库房的建设、库房内部装修、通风设施及其他安全设施的安装等工程，施工期产生的主要污染物包括扬尘、噪声、废水、固体废物。 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污节点图 （1）扬尘 本项目建设期间对大气环境的影响主要是扬尘污染，污染因子为TSP，主要来自于土方挖掘、现场堆放扬尘、运输车辆与施工机械运行扬尘。 （2）废水 施工期间的水污染物主要为施工人员的生活污水。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TN、TP 和 SS。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械设备和运输车辆，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。这种影响是短暂的，随工程的建成而消失。 （4）固体废弃物 本项目施工期的固体废弃物为施工产生的废弃物料和少量生活垃圾。废弃物料应交物资回收部门回收利用，生活垃圾定点堆放，定期交由城管委处理。 （二）运营期 1、工艺流程 本项目为甲类化学品储存项目，运营期工艺流程详见下图。 图2-3 本项目运营期工艺流程及产污节点图 工艺说明： 本项目为化学品甲类库房，为诺和诺德公司三厂提供化学物料储存配套服务，物料从入库到出库整个环节都保持化学品的原始包装状态，储存过程没有打开包装验货和分装环节。厂区外货品运输由供应商负责，本项目不包含厂区外的运输。本项目物料进、出库流程如下： 物料供应商委托危险品专用运输车辆将货品运入厂区指定区域，并将入库计划告知仓库负责人员。仓库作业人员在验明证件、货单后对货品包装的完整性进行人工检查，查看固体和液体危险品包装是否完好，确认包装完好后准许入库。若发现包装变形但没有泄漏时，包装变形的货品运回供应商。 仓库作业人员采用防爆电动叉车按照货品危险性储存至相应类别的仓库内，采用电动叉车摆放至货架相应位置。货品入库后，仓库作业人员对入库货品的名称、入库时间、储存数量、储存位置进行登记。当生产车间需要使用物料进行提取时，仓库管理人员采用防爆电动叉车运出生产区。 2、产污环节 （1）废气 本项目属于甲类化学品储存项目，所有危险化学品均密闭包装在包装桶、包装袋中储存，且不涉及分装等作业过程，运营期无废气污染物排放。 （2）废水 本项目属于甲类化学品储存项目，运营期不产生生产废水。本项目操作人员为诺和诺德公司三厂原有员工调配，不新增员工数量，因此本项目不新增生活污水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为风机、空调机组运行时产生的噪声，噪声级为80-85dB(A)。 表2-7 噪声产生及治理情况一览表 噪声产生点位; 分布位置; 治理措施. 防爆事故排风机; 化学品库房; 选用低噪声设备，建筑隔声. 全新风空调箱; 露天; 选用低噪声设备. 全新风直膨机组; 选用低噪声设备. （4）固体废物 本项目属于仓储项目，运至仓库的所有危险化学品均密闭包装在包装桶、包装袋中储存，且库房内不涉及拆包、分装等作业过程，运营期不产生固废。 本项目员工为诺和诺德公司三厂原有员工调配，因此本项目不新增员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 诺和诺德（中国）制药有限公司是外商独资企业，创立于2002年，由丹麦诺和诺德公司在天津技术开发区独资兴建。公司现有3个厂区分别位于天津经济技术开发区南海路99号、天津经济技术开发区南海路145号、天津经济技术开发区东区睦宁路60号。一厂、二厂隔第六大街相邻，总占地面积128834.6m2。其中一厂位于第六大街南侧，占地面积为40000m3。二厂位于第六大街北侧，占地面积为88834.6m3。三厂位于二厂西侧隔相安路，占地面积98404.4m2。一厂、二厂及三厂各自设有独立公辅设施及配套管网，本项目位于三厂内。三个厂区相互独立，目前一厂、二产均已投产，三厂在建。三厂主要建筑包括生产车间1（含连廊）、门卫1、蒸汽调压站等，目前主体已封顶，室外雨、污管网正在敷设。 1、现有工程环评手续履行情况 诺和诺德现有一厂、二厂、三厂共进行了24次环评，其批复及验收具体情况见下表。 表2-8 现有工程环保手续履行情况 序号; 厂区; 名称; 通过环评批复文号及时间; 通过验收批复文号及时间. 1; 一; 诺和诺德（天津）生物技术有限公司迁址新建项目; 津环保管函[2002]111号2002.6; 一期：津开环验[2004]020号2004.9 二期：津环保许可验[2006]061号2006.7. 2; 一; 诺和诺德（中国）制药有限公司胰岛素单只装快速生产线项目; 津开环评[2008]062号2008.6; 津开环验[2011]041号2010.10. 3; 一; 诺和诺德（中国）制药有限公司诺和笔4项目; 津开环评[2008]061号2008.6; 津开环验[2011]042号2010.10. 4; 一; 诺和诺德（中国）制药有限公司实验室扩建项目; 津开环评[2009]068号2009.7; 未验收，已转移至二期厂房，已另履行环评验收手续. 5; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司二期扩建项目（灌装线L70）; 环审[2008]407号 2008.10; 环验[2014]第22号 2014.2. 6; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司二期扩建项目（灌装线L71）; 环验[2017]7号 2017.1. 7; 一; 诺和诺德（中国）制药有限公司诺和笔4扩建项目; 津开环评[2010]109号2010.8; 津开环验[2011]043号2011.9. 8; 一; NNTP员工食堂改造工程; 登记表2011.5; 2011.7. 9; 一; 诺和诺德（中国）制药有限公司诺和笔5组装线项目; 津开环评[2011]169号2011.12; 津开环验[2014]32号2014.6. 10; 一; 基轴销检查设备项目; 2012.8; 2014.6. 11; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司中水回用项目; 津开环评[2015]17号2015.3; 津开环验[2016]3号2016.1. 12; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司仓库改造项目; 津开环评登[2015]10号2015.7. 13; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司新建使用X射线探伤机项目; 津环保许可表[2016]031号2016.7; 自主验收2018.5. 14; 二; 预填充型胰岛素注射笔半自动包装线项目; 津开环评[2017]33号2017.5; 自主验收2018.8. 15; 二; QC实验室扩建项目; 津开环评[2017]123号2017.10; 津开环验[2018]49号2018.10. 16; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司年产5500万支特充笔组装生产线项目; 备案号：20181201000100000144，2018.7. 17; 一; 诺和诺德（中国）制药有限公司GSP认证项目; 备案号：20181201000100000200，2018.8. 18; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司特充/畅充高速包装线C项目; 津开环评[2019]46号2019.3; 自主验收2020.3. 19; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司畅充组装生产线项目; 津开环评[2019]94号2019.6; 自主验收2020.4. 20; 二; 废气排口KFQ154-Q3（EF105A）过滤器升级改造项目; 备案号：20201201000100000175，2020.7.27. 21; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司生物实验室项目; 津开环评[2020]68号2020.9; 自主验收2021.11. 22; 二; 诺和诺德（中国）制药有限公司B200水处理系统技术改造项目; 津开环评[2020]92号2020.11; 自主验收2021.9. 23; 一; 诺和诺德（中国）制药有限公司工艺废水处理新建项目; 备案号：20221201000100000009. 24; 三; 诺和诺德（中国）制药有限公司无菌制剂生产厂项目; 津开环评[2024]15号2024.2; 在建，尚未验收. 以上现有工程环保手续完备。 2现有工程总量情况 依据历次环评、验收报告及批复，对现有工程污染物排放总量汇总如下。 表2-9 诺和诺德现有工程污染物排放量汇总表 t/a 类别; 污染物; *环评批复量; 现有工程实际排放量. 二厂. 废气; VOCs****; 0.0003; 9.1×10-5. 废水; COD; 15.3; 4.405. 氨氮; 4.665; 0.947. 总氮; 4.861**; 1.230. 总磷; 0.288**; 0.098. 一厂. 废水; COD; 10.9; 7.92. 氨氮; 0.77; 0.73. 总氮; /; /. 总磷; /; /. 三厂. 废气; VOCs; 0.0394; 0.0394. 全厂合计. 废气; VOCs; 0.0397; 0.0394. 废水; COD; 26.2; 12.325. 氨氮; 5.435; 1.677. 总氮; 4.861; 1.23. 总磷; 0.288; 0.098. 注：（1）二厂环评批复总量数据，废气的总量来自津开环评[2017]123号，废水的总量津开环函[2008]第006号、津开环评[2015]17号、津开环函[2008]第006号、津开环评[2015]17号；二厂废气实际排放量来自《QC化学实验室扩建项目验收监测报告表》，二厂废水实际排放量来自《诺和诺德（中国）制药有限公司生物实验室项目环境影响报告表》。 （2）一厂环评总量数据来自《诺和诺德（中国）制药有限公司诺和笔4扩建项目环境影响报告表》中数据，实际排放量数据来自《诺和诺德（中国）制药有限公司诺和笔5（PN5）组装线项目验收监测报告表》中数据； （3）二厂总磷、总氮数据来自《诺和诺德（中国）制药有限公司畅充组装生产线项目》（总氮3.74t/a、总磷0.19t/a），《诺和诺德（中国）制药有限公司生物实验室项目》（总氮1.23t/a、总磷0.098t/a），《诺和诺德（中国）制药有限公司B200水处理系统技术改造项目》削减总氮0.109t/a；合计二厂总氮总量为4.861t/a、总磷总量为0.288t/a；一厂原环评及验收报告均未列总磷、总氮数据。 （4）VOCS总量和排放量是QC实验室溶液配制和成分检测产生的有机废气，不包含现有二厂灌装工段产生的VOCS总量，之前没有识别现有工程称量和配置工段的有机废气。 根据上表可知，诺和诺德现有工程污染物实际排放量未超过环评批复中污染物允许排放量。 3、三厂主要工艺流程及产排污 - 胰岛素注射笔芯生产工艺 图2-4 胰岛素注射笔芯生产工艺流程及产排污图 三厂产污环节汇总情况如下表所示。 表2-10 本项目产排污环节汇总一览表 类别; 污染物名称; 编号; 主要污染物; 治理措施. 废气; 称重废气; G1; 酚类、TRVOC NMHC; 称重废气经集气管道收集后经HEPA H14滤纸高效过滤器+活性炭处理后通过28.5m高排气筒P1排放. 配制废气; G2; 酚类、TRVOC NMHC; 配制废气经集气管道收集经HEPA H14滤纸高效过滤器+活性炭处理后通过28.5m高排气筒P1排放. 废水; CIP/SIP清洗设备废水; W1; pH、CODCr、BOD5、SS、总氮、总氮、氨氮、总磷; 排入污水处理站处理. UW清洗设备废水; W2. 生产车间其他设备清洗废水; W3. 噪声; 生产设备噪声; N; - 等效连续A声级; 选用低噪声设备、通过合理布局、安装减振基座、墙体隔声等措施降噪. 固体废物; 一般固废; S1; - 废外包装材料; 交城管委定期清运处置. 危险废物; S2; - 普通试剂; 立产立清，暂存于危废暂存间后，由资质单位进行处置. S3; - 清洗灭菌废水. S4; - 废药品胰岛素. S5; 废药品. S6; 沾染废物. S7; 空塑料试剂瓶. S8; 有机废液. S9; 胰岛素破碎空瓶. S10; 废油. 4、三厂在建工程危险废物产生情况 三厂在建工程危废产生情况如下： 表2-11 诺和诺德三厂危险废物一览表 危废名称; 危废类别; 产生量（t/a）; 产生周期; 处置方式; 贮存周期. 普通试剂; HW49 900-047-49; 1; 每天; 暂存于三厂在建工程危废间内，危废处置单位每天清运，当天无法清运且三厂在建危废间超容的情况使用本项目备用危废间。; 交由有资质单位处置; 1-3天. 清洗灭菌废水; HW49 900-047-49; 135; 每天; 1-3天. 废药品胰岛素; HW02 276-005-02; 2; 每天; 1-3天. 废药品; HW03 900-002-03; 0.1; 每天; 1-3天. 沾染废物; HW49 900-041-49; 5; 每天; 1-3天. 空塑料试剂瓶; HW49 900-041-49; 2; 每天; 1-3天. 有机废液; HW49 900-047-49; 0.2; 每天; 1-3天. 胰岛素破碎空瓶; HW49 900-041-49; 2; 每天; 1-3天. 废油; HW08 900-214-49; 0.2; 每年; 半年. 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.66; 每年; 1-3天. 注：根据企业现有工程危废实际处置情况，危废由危废处理单位每天清运。 5、环境风险防范措施及应急措施情况 - 三厂区雨污管网正在敷设当中，厂区在第六大街及第七大街分别设置一个雨水排放口。三厂区分为南北两个雨水汇流区，南侧汇流区雨水通过第六大街雨水排放口排放，北侧汇流区雨水通过第七大街雨水排放口排放。两个排放口均设有雨水截止阀，雨水截止阀处于常闭状态，发生化学品泄漏进入雨水管网时，化学品可截留在厂区内，避免化学品从雨水井排出厂区外。 当厂区发生火灾，产生消防事故废水，事故废水进入到厂区雨水管网，同时用消防沙袋对雨水排口进行堵漏，将事故废水暂存在厂区雨水管网内。 作为应急截止阀极端情况失效的补充应急措施，在带截止阀雨水井的临近下游雨水井旁边设置应急沙箱。一旦截止阀失效，亦可使用应急砂填堵雨水井，防止污染物排入外环境。雨水井中的事故废水泵入储罐，交危废处置单位进行处置。 防渗措施：现有生产车间及成品车间内地面均做硬化防渗处理；柴油储罐为双层罐，可有效防渗。 - 烟感报警器：在生产区设置可燃气体报警器。一旦发生火灾从而排出烟气，烟感报警器达到报警值，会发出报警信号，报警信号同时发送至中控室内的受讯总机。中控室及警卫人员接到报警信号立即通知现场确认，警报正确无误后启动应急预案。 - 监视系统：建设单位在全厂均设置有视频监视系统，可在中控室上进行实时监视。中控室视频显示器可对进厂各重点安保部位进行监视。 制定操作规程，在运转管理说明中明确操作规则，规范职工的操作行为，防范事故的发生。 各生产、经营、储存单元，配备专业安全生产管理人员，各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员；各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职。 原辅料及产品主要通过叉车运输，车上配备吸附棉及灭火器等应急物资，可及时处置。 6、突发环境事件应急预案情况 诺和诺德公司根据环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》、环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、环办[2014]34号《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等文件的规定，已于2023年1月26日编制完成一厂、二厂《诺和诺德（中国）制药有限公司突发环境事件应急预案》，并已在经开区生态环境局完成备案修订，备案号为120116-KF-2023-016-L。 7、排污许可执行情况 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》，诺和诺德属于“二十二、医药制造业27”中的“58、生物药品制品制造276-单纯混合或分装的”，属于登记管理的行业，企业已于2020年4月9日进行了排污许可登记（登记编号：91120116600537733W001Z）。2024年9月6日进行了排污许可变更登记（有效期：2024年9月6日至2029年9月5日）。现有工程企业自行监测计划符合自行监测指南，并均落实。 8、废气、废水及噪声污染物日常监测执行情况 诺和诺德现有工程废气、废水及噪声污染物日常监测计划详见下表： 表2-12 现有工程废气、废水及噪声污染物日常监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测要求; 执行标准; 执行情况. 监测因子; 监测频次. 三厂. 废气; P1排气筒出口; 酚类; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 在建项目，尚未开展监测. TRVOC、非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）. 厂界; 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）（DB12/524-2020）. 废水; DWW3; 流量、pH、CODCr、氨氮; 在线监测; 《污水综合排放标准》（DB 12/356-2018）（三级）; 在建项目，尚未开展监测. BOD5、SS、总氮、总磷、挥发酚; 1次/季. DWW4; pH、CODCr、氨氮、BOD5、SS、总氮、总磷; 1次/半年. 噪声; 四侧厂界; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类（东侧），4类（西、南、北侧）; 在建项目，尚未开展监测. 二厂. 废气; EF-203A EF-203B; 酚类; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2; 1次/半年. 非甲烷总烃、TRVOC; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1“医药制造行业”; 1次/半年. EF-105A EF-105D; 非甲烷总烃、TRVOC; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1“医药制造行业”; 1次/半年. 苯系物; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）; 1次/半年. EF-223A EF-223B; 酚类; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2; 1次/半年. EF-103A; 油烟; 1次/半年; 《餐饮油烟排放标准》(DB12/644-2016); 1次/半年. 废水; 废水总排口; pH、石油类、动植物油类、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、挥发酚（以苯酚计）; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准; 1次/季度. 噪声; 四侧厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类（东、南、北侧），4类（西侧）; 1次/季度. 一厂. 废水; 废水总排口; pH、石油类、动植物油类、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准; 1次/季度. 噪声; 四侧厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类（东、北侧），4类（南、西侧）; 1次/季度. 废气; /; 油烟; 1次/半年; 《餐饮油烟排放标准》(DB12/644-2016); 1次/半年. 9、现有工程排污口规范化 本项目现有工程废气及废水排放口均已按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求进行了规范化设置，其中废水排放口安装了超声波流量计和哈希COD MaxⅡ在线设备，并与天津经济技术开发区生态环境局联网；废气排放口配备移动式采样平台。一厂、二厂厂区独立设置，各排污口与本项目无依托关系，其排污口规范化照片不再列出。 本项目所在三厂区为在建工程，尚未进行排污口规范化设置，待建成后按照相关要求进行排污口规范化设置。 10、小结 根据建设单位提供的资料及现场踏勘情况，诺和诺德一厂及二厂废水、废气、噪声中各类污染物达标排放（三厂在建，暂未进行例行监测）；固体废物均有明确合理的处理去向，已按照相关要求设置环境风险防范及应急措施，编制应急预案并向生态环境局进行了备案；各废气、污水总排放口、危废暂存间均按要求进行了规范化建设，污染物总量满足地区总量控制要求；环境管理制度完善，按照排环评批复要求进行了日常监测，能够满足日常环境管理要求。 综上，现有工程无现有环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 该项目属于污染影响类项目，满足天津经济技术开发区规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动试点简化条件，不再开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值详见下表。 表3-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 标准; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 根据市生态环境局关于印发《天津市声环境功能区划（2022年修订版）》的通知中“1-16 滨海新区（天津经济技术开发区）声环境功能区划分结果”，本项目所在地块属于“开发区东区3类区”，属于3类声环境功能区。根据“附件3-16 滨海新区道路交通干线明细表”，南侧第六大街、北侧第七大街和西侧睦宁路都属于交通干线，本项目南侧距第六大街约5m，西侧距睦宁路约5m，北侧距第七大街约5m，因此执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值；东侧相安路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，标准限值见下表。 表3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界; 声环境功能区类别; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 东侧; 3类; 65; 55. 西侧、南侧、北侧; 4类; 70; 55. |
| 总量 控制 指标 | 本项目属于仓储类项目，不涉及废气、废水排放污染物总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自施工过程中的风力扬尘、土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和作业扬尘。在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×(v/5)×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 式中： Q—汽车行驶扬尘量，kg/（km·辆） v—汽车速度，km/h W—汽车质量，t P—道路表面粉尘量kg/m2 由上述公式可知，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。 扬尘量 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. V 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1002; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的有效措施为洒水，据有关调查（下表），通过在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 0m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 通过对施工现场裸露地表采用防尘网进行苫盖，厂区内道路采用混凝土硬化路面，路面洒水抑尘，可减少施工扬尘对环境的影响。 （2）装修废气 在建设、装修过程以及工程投入营运后，建筑和装修材料将逐渐向周围环境释放出污染物，从而对室内环境空气造成污染。 （3）施工机械及车辆尾气 各种燃油动力机械及运输车辆排放的废气，各种燃油动力机械及运输车辆以汽油或轻质柴油为燃料，运行过程产生燃油尾气，尾气的主要成分为SO2、NO2、CO和CnHm等。 2、施工废水 施工期废水主要源自施工人员平时的生活污水、施工废水和雨水冲刷产生的污水。 （1）工地生活污水 预计本项目最高日施工人数约为30人，按照人均日产污水量30L/d计，则本项目施工生活污水最高日产生量为0.9m3。通过同类项目污水水质类比分析，预计本项目施工生活污水中主要污染物浓度为pH6-9、COD300mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、总磷2.0mg/L。 生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 （2）施工废水 项目施工期主要道路将采用混凝土硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量石油类的施工废水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。 （3）雨水冲刷产生的污水 本项目场地目前为空地，在项目施工开始或防护之前，雨季时雨水冲刷泥土、储料场等，在缺少防护的情况下，根据开挖地表大小、雨量大小以及储料的不同，其污水性质也不同，其最主要的污染物是悬浮物，悬浮物随雨水进入地表水体或者雨水管网，将会导致项目所在区域的雨水管网悬浮物浓度较大幅度的升高。因此在施工场地的雨水汇水设置二级沉淀池，雨水经沉淀后再统一排入市政雨水管网。 3、施工噪声 施工过程中的噪声可以分为基础阶段、结构阶段和装修阶段。基础阶段：推土机、挖掘机、运输车辆噪声、液压静力沉桩机、振捣机噪声；结构阶段：振捣机、升降机噪声；装修阶段：升降机、切割机、电钻、电锯噪声；建筑施工中的某些噪声具有突发性、冲击性、不连续性等特点，会对周围环境产生一定影响。 各施工阶段物料运输时不同运输车辆噪声及声级和各施工阶段的主要噪声源及声级见下表。 表4-3 不同运输车辆噪声级一览表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级〔dB(A)〕. 基础阶段; 土方; 载重汽车; 90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝; 商品砼罐车、载重; 80～85. 装修、安装阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75. 表4-4 各施工阶段主要噪声源情况一览表 施工阶段; 噪声源; 噪声源强〔dB(A)〕. 基础阶段; 装载机; 95. 挖掘机; 95. 推土机; 90. 沉桩机; 95. 旋挖机; 90. 结构阶段; 施工电梯; 90. 塔式起重机; 85. 钢筋调直机; 90. 钢筋弯曲机; 90. 电焊机; 60. 模板调直机; 90. 石料切割机; 95. 机械振捣器; 80. 电锯; 85. 装修阶段; 电锯; 85. 电锤; 85. 电刨; 85. 塔吊; 60. 套丝切割机; 75. 木工刨; 90. 4、施工固废 施工期的固废主要为房屋建设过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期平整场地、工程建设产生弃土、弃石、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、废材料等施工垃圾，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生0.5～1.0kg的建筑垃圾，本次评价取每平方米建筑面积产生0.8kg建筑垃圾。项目总建筑面积为299.04m2，则项目施工期建筑垃圾产生总量约为0.24t。 （2）施工人员生活垃圾 项目正常施工时约有施工人员30人，施工人员日常生活中产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，项目施工期约为26个月，施工期间总共产生的生活垃圾为0.4t。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、声环境影响和保护措施 1.1声源情况 噪声源包括全新风空调箱、全新风直膨机组、防爆事故排风机，空调箱、全新风直膨机组采用低噪声设备，拟采取基础减振，防爆事故排风机采用低噪声设备，建筑机构隔声（位于化学品库）。 本项目设备噪声源强及治理情况如下表所示。 表4-5本项目设备噪声情况一览表 设备名称; 单台噪声dB（A）; 设备数量; 复合噪声dB（A）; 治理措施; 削减量dB(A); 复合源强外放噪声dB(A); 分布位置; 持续时间. 防爆风机; 85; 4台; 91; 选用低噪声设备，建筑隔声; 15; 76; 室内侧墙; 24h/d. 直膨机组; 85; 1台; 85; 选用低噪声设备，基础减震; 10; 75; 化学品库外南侧地面; 24h/d. 空调箱; 85; 1台; 85; 选用低噪声设备，基础减震; 10; 75; 化学品库外南侧地面; 24h/d. 1.2预测方法 根据本项目主要噪声源强特点，预测按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的室外声源预测计算模式进行计算。 （1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级 LP(r0)+Dc-（Adiv+Aamt+Agr+Abar+Amisc） 式中：LP(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； LP(r0)—参考位置 r0处产生的倍频带声压级； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L，的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aam——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB∶ Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级 LA。 （2）无指向性点声源几何发散衰减计算方法 式中:Lp(r)--预测点处声压级，dB; Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB: r--预测点距声源的距离: r0--参考位置距声源的距离。 （3）计算噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间 为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，则预测点产生的贡献值为： 式中:Legg---建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB; T--用于计算等效声级的时间，s; N--室外声源个数; ti--在T时间内i声源工作时间，s; M--等效室外声源个数; tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）算公式: 式中:Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A); Leqb--预测点的背景值，dB(A)。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 声压级/dB（A）; 距声源距离/m; 声源控制措施; 运行时段; 降噪后声压级/ dB（A）. 1; 防爆风机; 85; 1; 选用低噪声设备，建筑隔声; 24h; 76. 2; 直膨机组; 85; 8; 选用低噪声设备，基础减震; 24h; 75. 3; 空调箱; 85; 8; 选用低噪声设备，基础减震; 24h; 75. 1.3噪声预测结果及评价 本项目所在厂区周边 50m 范围内无声环境敏感目标，本次评价范围值厂区四周厂界外 1m，进行厂界达标论证。具体预测结果详见下表。 表4-7 厂界噪声贡献值汇总表 序号; 类型; 声源名称; 建筑物外声声压级/ dB（A）; 距离厂界距离; 厂界处叠加噪声贡献值/ dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 室外声源; 防爆风机; 76; 49; 18; 177; 390; 47.7; 53.0; 32.5; 27.9. 2; 直膨机组; 75; 37; 25; 285; 394. 3; 空调箱; 75; 37; 25; 285; 394. 本项目主要噪声源与厂区内现有噪声源对厂界贡献值的预测结果详见下表。 表4-8 噪声预测结果 厂界; 本项目贡献值/ dB（A）; 厂界现状监测值/ dB（A）; 预测值/ dB（A）; 标准值/ dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 达标. 东; 47.7; 52; 52; 53.4; 53.4; 65; 55; 达标. 南; 53.0; 41; 41; 53.3; 53.3; 70; 55; 达标. 西; 32.5; 42; 42; 42.5; 42.5; 70; 55; 达标. 北; 27.9; 45; 45; 45.1; 45.1; 70; 55; 达标. 注：本项目所在诺和诺德公司三厂为在建工程，厂界现状监测值引用三厂在建工程《诺和诺德（中国）制药有限公司无菌制剂生产厂项目环境影响报告表》中厂界贡献值。. 由上表可知，本项目建成后南、北、西厂界昼间及夜间噪声贡献值均满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)）；东厂界满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A)）。 1.4声污染防治措施可行性分析 本项目噪声主要为风机及空调机组的运行噪声。拟采用的降噪措施主要是选用低噪声设备、安装减振垫等防治措施。针对项目可能产生的噪声污染，对项目噪声污染做以下防护措施， （1）减振:在设备选型上尽量选择噪声水平低的设备，并将设备安装在符合减振要求的混凝土基础上。另外，由于机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振等措施可减弱设备传给基础的振动，达到降低噪声的目的。该措施一般可降低 5~10dB(A)，本项目选取减振降噪值为 5dB(A)。 （2）消声:风机进出风管设置消声装置，风管包覆吸音棉，并采用柔性连接，降噪值为 5dB(A)。 （3）管理与维护:随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，加强对高噪声设备的管理和维护，定期检查、监测。 根据噪声预测结果，项目建成后四侧厂界噪声环境可以达到噪声排放标准的要求，本项目采用的防治措施是有效、可靠。 1.5噪声自行监测计划 本项目噪声例行监测计划见下表。 表4-9 噪声例行监测计划 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 等效A声级; 东侧厂界外1m; 每季度一次; GB12348－2008（3类）. 南、北、西侧厂界外1m; 每季度一次; GB12348－2008（4类）. 2、危险废物管理 本项目在化学品库房分为四个隔间，其中一个作为三厂备用危废暂存间，三厂在建工程生产车间1内危废暂存间仍然保留。根据目前三厂在建工程危险废物产生情况，三厂在建工程有机废液不在本项目备用危废暂存间内存放，而废油主要是机械维修过程中产生的废机油和废润滑油，在机械设备中用于润滑和冷却，常温不易挥发，因此本次建设不设置挥发性有机物的治理设施，随着三厂后期工程的建设，如果备用危废暂存间需要存放具有挥发性的有机废物，则单独履行环评手续。 本项目危废间23.75m2，设计方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规相关要求。 本项目危废暂存间应满足： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；内部应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ④贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；。 ⑤后期危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ⑥后期危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照HJ2025的附录C执行。 ⑧后期危险废物暂存周期不超过半年。 本项目运营期产生的危险废物在转移过程中，应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23 号）的相关规定。 3、环境风险 3.1风险物质识别 本项目建设单独的化学品库房，该库房在发生化学品泄漏或者火灾事故的情况下可与其他单元区分开，本项目仅对本单元存放化学品进行危险物质识别并单独核算Q值。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1及表B.2，对本项目涉及的原辅材料、危险废物及次生衍生物进行危险性识别，筛选结果详见下表。 表4-10 本项目危险物质一览表 序号; 原料名称; 形态; 最大存在量（t）; 最大包装规格; 危险特性; CAS号; 储存地点. 属于HJ169-2018附录B中的物质. 1; 磷酸*（85%）; 液体; 2.59; 307.8kg/桶; 有毒有害; 7664-38-2; 甲类库. 2; 盐酸 （37%）; 液体; 0.152; 10kg/瓶; 有毒有害; 7647-01-0. 3; 异丙醇*; 液体; 0.555; 1kg/瓶; 有毒有害; 67-63-0. 4; 乙腈; 液体; 0.02; 3.16kg/箱; 有毒有害; 75-05-8. 5; 乙酸; 液体; 0.01; 2.625kg/箱; 有毒有害; 64-19-7. 6; 氯化锌*; 液体; 0.0125; 1kg/桶; 有毒有害; 7646-85-7. 7; 次氯酸钠; 固体; 0.25; 12.5kg/桶; 有毒有害; 7681-52-9; 药剂间. 8; 废油（机油、润滑油）; 液体; 0.2; 200kg收容桶; 有毒有害; /; 危废暂存间. 注*：本项目LpH III se Phenolic Disinfectant （三代非无菌酸酚）、LpH III st Phenolic Disinfectant 1S18-29（三代非无菌酸酚）、Vesphene III se Phenolic Disinfectant（三代非无菌碱酚）、Vesphene III st Phenolic Disinfectant（三代无菌碱酚）成分中含有磷酸和异丙醇，阻垢缓蚀剂当中含油氯化锌，上表物质最大存在量已考虑其成分含量。 2.2 Q值计算 危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2‥‥‥qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2‥‥‥Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100。 表4-11 本项目涉及风险单元Q 值确定表 序号; 风险物质名称; CAS; 最大存在量（折纯）qi（t）; 临界量Qi（t）; qi/Qi. 1; 磷酸; 7664-38-2; 2.202; 10; 0.2202. 2; 盐酸; 7647-01-0; 0.056; 7.5; 0.007. 3; 异丙醇; 67-63-0; 0.617; 10; 0.0617. 4; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.25; 5; 0.0500. 5; 乙腈; 75-05-8; 0.02; 10; 0.0020. 6; 乙酸; 64-19-7; 0.01; 10; 0.0010. 7; 乙醇; 64-17-5; 15.317; /; 0.0000. 8; 氯化锌; 7646-85-7; 0.0125; 100; 0.000126. 9; 废油（机油、润滑油）; /; 0.2; 2500; 0.00005. 合计; 0.342. 2.3风险评价等级确定 本项目Q值为0.342，不进行专项评价。 2.4环境风险识别 本项目可能发生的环境风险事故类型主要为运输或存储过程中化学品包装容器破裂破损引起的风险物质泄露，以及风险物质火灾引发的伴生/次生污染物排放，具体风险识别结果如下表。 |
| --- | --- |

表4-12 本项目环境风险识别结果一览表

| 危险单元 | 危险物质 | 风险触发因素 | 风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一防火分区（甲类库） | 盐酸、磷酸、异丙醇、乙腈、乙酸、乙醇 | 操作不当，或容器破损引起泄漏、火灾爆炸 | 泄漏 | ①化学品泄漏后，开启防爆事故风机，物料挥发分通过风机排至室外，可能对环境空气和人群造成影响；②液体物料单桶最大泄漏量180L/桶，库房设有集液沟和集液井，集液井0.2m3，泄漏液体可截留在集液井内，无地表水污染途径。③甲类库地面采用高密度聚乙烯防渗材料进行可靠防渗，无地下水污染途径。 |
|  |  |  | 火灾、爆炸 | ①火灾情况下，乙腈、乙醇、异丙醇等泄漏物料燃烧可能产生一氧化碳、二氧化碳、氰化氢、氧化氮等次生污染物，产生的次生污染物排至大气；②仓库内不设喷淋装置，当火灾较小，使用干粉灭火器很快扑灭火灾时，洗消废水产生量很少，通过集液沟集液井收集，不会溢出库房；当火灾较大时，利用三厂室外消火栓进行灭火，三厂室外消火栓距离本项目化学品库最远距离为81m，可以覆盖到本项目，此时产生消防废水量较大，溢流出库房进入厂区南侧雨水汇集区雨水管网，厂区雨水总排口处均设有截止阀，日常为常闭状态，可将泄漏物料截留在厂区雨水管道内；若截止阀未关闭，消防废水可能经厂区雨水管网进入市政雨水管网，市政雨水管网进入下游东排明渠之前设有闸阀，为常闭状态，可将事故废水截留在市政管网内；在极端事故情况下，厂区内事故废水通过雨水总排口排至市政雨水管网，随即排入东排明渠，可能污染地表水。③库房设计为顶爆，爆炸事故不会炸裂地面，无地下水进入途径。 |
| 第二防火分区（药剂间、易制爆化学品间、危废暂存间） | 次氯酸钠、废油（机油、润滑油） | 操作不当，或容器破损引起泄漏、火灾爆炸 | 泄漏 | ①液体物料单桶最大泄漏量180L/桶，每个隔间均设有集液沟和集液井，每个集液井0.2m3，泄漏液体可截留在集液井内，无地表水污染途径。②地面采用高密度聚乙烯防渗材料进行可靠防渗，无地下水污染途径。 |
|  |  |  | 火灾爆炸 | ①火灾情况下，废机油、废润滑油等泄漏物料燃烧可能产生一氧化碳二氧化碳等次生污染物，产生的次生污染物排至大气；②仓库内不设喷淋装置，当火灾较小，使用干粉灭火器很快扑灭火灾时，洗消废水产生量很少，通过集液沟集液井收集，不会溢出库房；当火灾较大时，利用三厂室外消火栓进行灭火，三厂室外消火栓距离本项目化学品库最远距离为81m，可以覆盖到本项目，此时产生消防废水量较大，溢流出库房进入厂区南侧雨水汇集区雨水管网，厂区雨水总排口处均设有截止阀，日常为常闭状态，可将泄漏物料截留在厂区雨水管道内；若截止阀未关闭，消防废水可能经厂区雨水管网进入市政雨水管网，市政雨水管网进入下游东排明渠之前设有闸阀，为常闭状态，可将事故废水截留在市政管网内；在极端事故情况下，厂区内事故废水通过雨水总排口排至市政雨水管网，随即排入东排明渠，可能污染地表水。 ③库房设计为顶爆，爆炸事故不会炸裂地面，无地下水进入途径。 |
| 危险物质露天叉车转移过程 | 盐酸、磷酸、异丙醇、乙腈、乙酸、乙醇、次氯酸钠、废油（机油、润滑油） | 操作不当，或容器破损引起泄漏、火灾 | 泄漏 | ①物料泄漏后盐酸、异丙醇挥发至大气中；②物料泄漏后可能进入厂区雨水管网，雨水管网设有截止阀，雨水截止阀处于常闭状态，泄漏物料可被截流在厂区雨水管网内；若截止阀未关闭，物料可能进入经厂区雨水管网进入市政雨水管网，市政雨水管网进入下游东排明渠之前设有闸阀，为常闭状态，可将泄漏物料截留在市政管网内；在极端事故情况下，厂区内泄漏物料通过雨水总排口排至市政雨水管网，随即排入东排明渠，可能污染地表水。 |
|  |  |  | 火灾爆炸 | 火灾情况下，泄漏物料产生的次生污染物排至大气；②厂区内化学品装卸搬运过程易燃危险物质泄漏发生火灾事故时，使用干粉或泡沫灭火器，洗消废水可能进入厂区雨水管网，雨水总排口处均设有截止阀，日常为常闭状态，可将洗消废水截留在厂区雨水管道内；若截止阀未关闭，洗消废水可能进入经厂区雨水管网进入市政雨水管网，市政雨水管网进入下游东排明渠之前设有闸阀，为常闭状态，可将洗消废水截留在市政管网内；在极端事故情况下，洗消废水通过雨水总排口排至市政雨水管网，随即排入东排明渠，可能污染地表水。③库房设计为顶爆，爆炸事故不会炸裂地面，无地下水进入途径。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.5环境风险防范措施及应急要求 风险防范措施： - 采购正规厂家具有完好密闭包装的化学品，入场前检查其包装完好情况。 - 制定操作规程，在运转管理说明中明确操作规则，规范职工的操作行为，文明作业，装卸过程轻拿轻放，防范事故的发生。 - 按照相应区域分别储存，避免混放。 - 按消防要求设置消防通道、可燃及有毒气体检测和报警设施、火灾自动报警器和手动报警器。一旦发生火灾从而排出烟气，烟感报警器达到报警值，会发出报警信号，报警信号同时发送至中控室内的受讯总机。安装于空调送风主管的70℃防火阀达到相应温度后自动关闭，同时关闭空调机组风机及新风阀，传递信号至消防控制中心。中控室及警卫人员接到报警信号立即通知现场确认，警报正确无误后启动应急预案。 - 严格执行危险化学品安全管理制度，落实安全责任制。对保管员加强安全培训，使其掌握危险化学品的危险特性和应急救援措施。 - 应急措施： （1）各隔间均安装视频监控系统；甲类库和危废暂存间设置可燃气体探测器及烟感探测器；药剂间及易制爆化学品间设置烟感探测器，上述监控措施可及时发现泄漏及火灾事故，第一时间进行处置。 一旦发生泄漏事故，及时切断火源。应急人员穿戴必要的防护装备进入现场，分别进行堵漏和泄漏物料收集处理，其他人员迅速撤离泄漏污染区至安全区，严格限制出入，尽可能切断泄漏源。 （2）液体物料单桶最大泄漏量180L/桶，化学品库各隔间均设有截流沟和集液井，集液井0.2m3，泄漏液体可截留在集液井内。各隔间地面采用高密度聚乙烯防渗材料进行可靠防渗，泄漏物料不会污染地下水。厂区雨水排口设置雨水截止阀，雨水截止阀处于常闭状态，可将泄漏物料和消防废水截留在厂区雨水管网内。 - 本项目化学品主要通过物流通道运输，物料通道为硬化防渗路面，化学品严格按照线路采用叉车运输，同时配备吸附棉、消防沙、灭火器等应急物资，监控室发现事故情况，立即联系现场人员进行处置；乙腈、乙醇、盐酸、磷酸、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钾等危险化学品采用叉车通过地面进行运输，车上配备吸附棉及灭火器等应急物资，可及时处置。 - 厂区内设有2处雨水总排口，分别位于第六大街和第七大街上。雨水总排口设置应急截止阀。厂区雨水管网分Ya、Yb两区，本项目位于Ya区，如果发生了化学品泄漏进入雨水管线情况，化学品就近流入第六大街雨水排放口2，雨水排放口截止阀常闭，泄漏物料可截留在厂区雨水管道内，避免化学品从雨水井排出厂区外。另外，作为应急截止阀极端情况失效的补充应急措施，在带截止阀雨水井的临近下游雨水井旁边设置应急沙箱。一旦截止阀失效，亦可使用应急砂填堵雨水井，防止污染物排入外环境。 （3）严重火灾时，消防废水可能经厂区雨水管网进入市政雨水管网，此时须报告经开区生态环境局，启动区域应急，市政雨水管网进入东排明渠之前设有闸阀（常闭状态），可对事故废水截留，地表水环境风险可防控。 2.6应急预案要求 根据环保部环发[2010]113号文《突发环境事件应急预案暂行管理办法》、环发[2015]4号《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》等文件，本项目建设完成后，建设单位应在项目建成后、投入使用前对相关突发环境事件应急预案进行修订并及时到生态环境管理部门备案。 2.8环境风险评价小结 根据上述分析内容可知，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，主要环境风险是泄漏事故以及火灾或爆炸事故带来的次伴生影响，总体上后果轻微，诺和诺德（中国）制药有限公司在落实本评价论述的风险防范措施后，项目环境风险可防可控。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 防爆风机、空调机组、空调箱 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震、建筑隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 风险防范措施： - 采购正规厂家具有完好密闭包装的化学品，入场前检查其包装完好情况。 - 制定操作规程，在运转管理说明中明确操作规则，规范职工的操作行为，文明作业，装卸过程轻拿轻放，防范事故的发生。 - 按照相应区域分别储存，避免混放。 - 按消防要求设置消防通道、可燃及有毒气体检测和报警设施、火灾自动报警器和手动报警器。一旦发生火灾从而排出烟气，烟感报警器达到报警值，会发出报警信号，报警信号同时发送至中控室内的受讯总机。中控室及警卫人员接到报警信号立即通知现场确认，警报正确无误后启动应急预案。 - 严格执行危险化学品安全管理制度，落实安全责任制。对保管员加强安全培训，使其掌握危险化学品的危险特性和应急救援措施。 - 应急措施： （1）各隔间均安装视频监控系统；甲类库和危废暂存间设置可燃气体探测器及烟感探测器；药剂间及易制爆化学品间设置烟感探测器，上述监控措施可及时发现泄漏及火灾事故，第一时间进行处置。 一旦发生泄漏事故，及时切断火源。应急人员穿戴必要的防护装备进入现场，分别进行堵漏和泄漏物料收集处理，其他人员迅速撤离泄漏污染区至安全区，严格限制出入，尽可能切断泄漏源。 （2）液体物料单桶最大泄漏量180L/桶，化学品库各隔间均设有截流沟和集液井，集液井0.2m3，泄漏液体可截留在集液井内。各隔间地面采用高密度聚乙烯防渗材料进行可靠防渗，泄漏物料不会污染地下水。厂区雨水排口设置雨水截止阀，雨水截止阀处于常闭状态，可将泄漏物料和消防废水截留在厂区雨水管网内。 - 本项目化学品主要通过物流通道运输，物料通道为硬化防渗路面，化学品严格按照线路采用叉车运输，同时配备吸附棉、消防沙、灭火器等应急物资，监控室发现事故情况，立即联系现场人员进行处置；乙腈、乙醇、盐酸、磷酸、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钾等危险化学品采用叉车通过地面进行运输，车上配备吸附棉及灭火器等应急物资，可及时处置。 - 厂区内设有2处雨水总排口，分别位于第六大街和第七大街上。雨水总排口设置应急截止阀。厂区雨水管网分Ya、Yb两区，本项目位于Ya区，如果发生了化学品泄漏进入雨水管线情况，化学品就近流入第六大街雨水排放口2，雨水排放口截止阀常闭，泄漏物料可截留在厂区雨水管道内，避免化学品从雨水井排出厂区外。另外，作为应急截止阀极端情况失效的补充应急措施，在带截止阀雨水井的临近下游雨水井旁边设置应急沙箱。一旦截止阀失效，亦可使用应急砂填堵雨水井，防止污染物排入外环境。 （3）严重火灾时，消防废水可能经厂区雨水管网进入市政雨水管网，此时须报告经开区生态环境局，启动区域应急，市政雨水管网进入东排明渠之前设有闸阀（常闭状态），可对事故废水截留，地表水环境风险可防控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境保护竣工验收 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 （2）严格落实排污许可证制度 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录(2019年版)》，企业整体行业类别为“二十二、医药制造业27-生物药品制品制造276-单纯混合或者分装的”，为登记管理；本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59-危险品仓储业594-其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，为登记管理。本项目排污许可应纳入诺和诺德（中国）制药有限公司的排污许可范围，本项目排污前，应变更排污许可登记。 （3）环保投资 本项目总投资为2500万元，其中环保设施投资为30万元人民币，占总投资的1.2%。主要环保投资概算见下表。 表5-1 环保投资明细 环保项目; 主要设备; 概算（万元）. ### 施工期治理措施; ### 施工期废气、噪声、固废、环境管理等措施; ### 5. ### 噪声治理措施; ### 选用低噪声设备、设置减振基础、采用软连接等; ### 5. ### 风险防范措施; ### 化学品库设置有集液沟、集液井，地面防渗、可燃气体报警器、及烟感探测器及事故监控系统等; ### 20. ### 总计; ### 合计; ### 30. |

六、结论

项目建设内容符合国家产业政策要求，选址符合该地区总体规划。项目拟建地具备建设的环境条件，选址符合规划要求。运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内。在合理采纳和落实本评价提出的各项环保要求的基础上，项目的建设具备环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：涉及总量污染物，当无需新申请总量时⑥=①+③+④-⑤；⑦=0；需新申请总量时⑥=②+④-⑤；现有工程批过总量⑦=⑥-②，现有工程无批复总量时⑦=④；不涉及总量的污染物，⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①-③  单位：t/a